BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HƯNG YÊN

CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ

TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ

LẮP RÁP VÀ SỬA CHỮA THIẾT BỊ LẠNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ -CĐCNHY  ngày      tháng      năm

của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên)

Hưng Yên  - Năm 2019

CHƯƠNG TRÌNH  DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

# 1. Tên nghề, mã nghề:

# Tên nghề: LẮP RÁP VÀ SỬA CHỮA THIẾT BỊ LẠNH

# Mã nghề:

Trình độ đào tạo: Sơ cấp

2. Đối tượng tuyển sinh, yêu cầu đầu vào:

Là người từ đủ 15 (mười lăm) tuổi trở lên, có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với nghề cần học. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển và được thực hiện nhiều lần trong năm.

3. Mô tả về khóa học và mục tiêu đào tạo:

3.1. Mô tả về khóa học:

Khóa học lắp ráp và sửa chữa thiết bị lạnh nhằm đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ có năng lực hành nghề tương xứng với trình độ sơ cấp, trang bị cho người học kiến thức chung về nghề sửa chữa thiết bị lạnh; có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ, tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

# 3.2. Mục tiêu đào tạo

  - Kiến thức:

+ Hiểu và phân tích được quy trình: lắp đặt, vận hành các hệ thống máy lạnh công nghiệp, thương nghiệp, dân dụng an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất;

+ Hiểu và phân tích được quy trình: lắp đặt, vận hành các hệ thống điều hòa không khí trung tâm, cục bộ an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất;

+ Hiểu và phân tích được quy trình: bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống lạnh an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất;

+ Phân tích được các hư hỏng về điện, lạnh trong các hệ thống máy lạnh và điều hòa không khí.

+ Phân tích được các hư hỏng thông thường về điều khiển điện tử trong

các hệ thống lạnh;

+ Am hiểu các dụng cụ, máy móc chính được sử dụng trong nghề;

+ Tính toán phụ tải lạnh, chọn, thiết kế lắp đặt sơ bộ được hệ thống điện-lạnh của máy lạnh, điều hòa không khí có năng suất lạnh nhỏ.

- Kỹ năng:

+ Thực hiện được quy trình lắp đặt, vận hành các hệ thống máy lạnh công nghiệp, thương nghiệp, dân dụng an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất;

+ Thực hiện được quy trình lắp đặt, vận hành các hệ thống điều hòa không khí trung tâm, cục bộ an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất;

+ Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống lạnh an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất;

+ Kiểm tra được chất lượng hệ thống thiết bị, thiết bị, nguyên vật liệu chuyên ngành đầu vào;

+ Sửa chữa được các hư hỏng về điện, lạnh trong các các hệ thống lạnh;

+ Sửa chữa được các hư hỏng thông thường về điều khiển điện tử trong hệ thống lạnh;

+ Có khả năng làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm, sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc;

+ Giao tiếp tốt, phân tích được tình hình thị trường các sản phẩm Điện - Lạnh; định hướng được hoạt động của bản thân và tổ, nhóm;

+ Tự học tập có phương pháp: Tra cứu, đọc, nghiên cứu và rút ra kiến thức cần có.

- Thái độ:

Tích cực chủ động trong học tập, rèn luyện tính tỉ mỉ cẩn thận trong thực hiện công việc, bảo đảm an toàn trong lao động. Chấp hành tốt nội quy, quy chế nhà xưởng và đặc thù của nghề.

# 4. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC VÀ THỜI GIAN KHÓA HỌC:

- Số lượng môn học, mô đun: 05

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 420 giờ

- Khối lượng lý thuyết:  84  giờ ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 319 giờ; Kiểm tra: 17 giờ.

- Thời gian khóa học: 3 tháng.

5. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

| Mã MH/ MĐ | Tên môn học, học phần | Số TC | Thời gian học tập(giờ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tổng số | LT | TH/Thực tập |  | Kiểm tra |
| MĐ 01 | Lạnh cơ bản | 3 | 60 | 28 | 29 |  | 3 |
| MĐ 02 | Hệ thống máy lạnh dân dụng và thương nghiệp | 3 | 75 | 14 | 58 |  | 3 |
| MĐ 03 | Hệ thống máy lạnh công nghiệp | 4 | 90 | 14 | 72 |  | 4 |
| MĐ 04 | Tính toán, thiết kế lắp đặt hệ thống máy lạnh | 3 | 90 | 14 | 73 |  | 3 |
| MĐ 05 | Tính toán, thiết kế lắp đặt sơ bộ hệ thống điều hoà không khí | 4 | 105 | 14 | 87 |  | 4 |
|  | Tổng cộng | 17 | 420 | 84 | 319 |  | 17 |

6. CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT CÁC MÔ ĐUN

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO:

LẠNH CƠ BẢN

Mã số mô đun: MĐ 01

Thời gian mô đun: 60 giờ

(Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành: 29 giờ; KT: 3 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔ ĐUN:

- Vị trí:   Là mô đun cơ bản học đầu tiên của chương trình.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

- Hiểu đựoc các kiến thức cơ bản nhất về sử dụng môi chất lạnh, chất tải lạnh, dầu lạnh, vật liệu cách nhiệt, hút ẩm, cung cấp các kiến thức về kết nối, lắp ráp, vận hành  mô hình các hệ thống lạnh điển hình.

- Trình bày đựơc các kiến thức về thử nghiệm các thiết bị và mô hình các hệ thống lạnh như máy nén, hệ thống máy lạnh, hệ thống điều hòa không khí nhiều dàn bay hơi, bơm nhiệt...

- Gia công  được đường ống dùng trong kỹ thuật lạnh, nhận biết, kiểm tra, đánh giá tình trạng các thiết bị, phụ kiện của hệ thống lạnh, lắp đặt, kết nối, vận hành các thiết bị và mô hình các hệ thống lạnh điển hình.

- Rèn luyện các kỹ năng gia công đường ống dùng trong kỹ thuật lạnh, nhận biết, kiểm tra, đánh giá tình trạng các thiết bị, phụ kiện của hệ thống lạnh, lắp đặt, kết nối, vận hành các thiết bị và mô hình các hệ thống máy lạnh và điều hòa không khí có nhiều dàn bay hơi, bơm nhiệt... Kỹ năng thử nghiệm máy nén, kết nối, lắp ráp, thử nghiệm mô hình các hệ thống máy lạnh, hệ thống điều hòa không khí nhiều dàn bay hơi, bơm nhiệt...

- Cẩn thận, chính xác, an toàn

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

- Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

| Số TT | # Các bài trong mô đun | # Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành | # Kiểm tra* |
| 1 | Bài mở đầu | 1 | 1 |  |  |
| 2 | Tổng quan về các loại máy lạnh thông dụng | 2 | 1 | 1 |  |
| 3 | Các loại máy nén lạnh | 4 | 2 | 2 |  |
| 4 | Các chi tiết của máy nén pitton trượt | 3 | 2 | 1 |  |
| 5 | Thiết bị ngưng tụ | 2 | 1 | 1 |  |
| 6 | Thiết bị bay hơi | 2 | 1 | 1 |  |
| 7 | Thiết bị tiết lưu | 2 | 1 | 1 |  |
| 8 | Thiết bị phụ trong hệ thống lạnh | 4 | 2 | 2 |  |
| 9 | Dụng cụ trong hệ thống lạnh | 3 | 2 | 1 |  |
| 10 | Đường ống, vật liệu cách nhiệt, hút ẩm | 2 | 1 | 1 |  |
| 11 | Các thiết bị tự động hóa hệ thống lạnh | 5 | 3 | 2 |  |
| 12 | Kỹ thuật gia công đường ống | 10 | 2 | 7 | 1 |
| 13 | Kết nối mô hình hệ thống máy lạnh | 2 | 1 | 1 |  |
| 14 | Kết nối mô hình máy lạnh với 1 dàn bay hơi có quạt gió | 4 | 2 | 2 |  |
| 15 | Kết nối mô hình máy lạnh với 2 dàn bay hơi 2 tiết lưu | 4 | 2 | 2 |  |
| 16 | Kết nối mô hình hệ thống điều hòa không khí | 4 | 1 | 3 |  |
| 17 | Kết nối mô hình điều hòa không khí với 2 dàn bay hơi 2 tiết lưu | 4 | 3 | 1 |  |
| 18 | Kiểm tra kết thúc mô đun | 2 |  |  | 2 |
|  | Cộng | 60 | 28 | 29 | 3 |

* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành

2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu

1. Tầm quan trọng của những kiến thức lạnh cơ bản, kỹ năng thực hành lạnh cơ bản trong chuyên ngành kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí.

2. Các tài liệu phục vụ cho việc học tập môn học này.

Bài 1: Tổng quan về các loại máy lạnh thông dụng

Mục tiêu:

- Hiểu đuợc các kiến thức cơ bản về các loại máy lạnh thông dụng có ý nghĩa thực tế và được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất và đời sống.

- Nhận dạng được các loại máy lạnh, các thiết bị chính của máy lạnh nén hơi ở các hệ thống lạnh trong thực tế;

- Cẩn thận, chính xác, an toàn

- Yêu nghề, ham học hỏi.

1. Máy lạnh nén hơi:

1.1. Định nghĩa, sơ đồ nguyên lý

1.2. Nguyên lý làm việc và ứng dụng

2. Máy lạnh hấp thụ:

2.1. Định nghĩa, sơ đồ nguyên lý

2.2. Nguyên lý làm việc và ứng dụng

3. Máy lạnh nén khí:

3.1. Định nghĩa, sơ đồ nguyên lý

3.2. Nguyên lý làm việc và ứng dụng

4. Máy lạnh Ejectơ	:

4.1. Định nghĩa, sơ đồ nguyên lý

4.2. Nguyên lý làm việc và ứng dụng

5. Máy lạnh nhiệt điện:

5.1. Định nghĩa, sơ đồ nguyên lý

5.2. Nguyên lý làm việc và ứng dụng

Bài 2: Các loại máy nén lạnh

Mục tiêu:

- Nắm được định nghĩa, cấu tạo, nguyên lý làm việc của các loại máy nén lạnh

- Nắm được ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng của các loại máy nén trên

- Vận hành, cưa, bổ, tháo, lắp, thay dầu một số máy nén trên;

- Cẩn thận, chính xác, an toàn

- Yêu nghề, ham học hỏi.

1. Máy nén Pitton trượt:

1.1. Máy nén hở

1.2. Máy nén nửa kín

1.3. Máy nén kín

1.4. Vận hành, tháo, lắp, nhận biết các chi tiết, thay dầu các loại máy nén trên

2. Máy nén pitton quay:

2.1. Máy nén trục vít

2.2. Máy nén rô to

2.3. Vận hành, tháo, lắp, nhận biết các chi tiết, thay dầu các loại máy nén trên

3. Máy nén turbin

4. Kiểm tra

Bài 3: Các chi tiết của máy nén pitton trượt

Mục tiêu:

- Nắm được cấu tạo, nguyên lý làm việc và nhiệm vụ các chi tiết của máy nén Pitton trượt.

- Quan sát, nhận dạng, vận hành, tháo, lắp các chi tiết của máy nén Pitton trượt.

- Kiểm tra, đánh giá được tình trạng của các chi tiết của máy nén Pitton trượt;

- Cẩn thận, chính xác, an toàn

- Yêu nghề, ham học hỏi.

1. Thân máy:

1.1. Cấu tạo thân máy nén, nhiệm vụ

1.2. Đặc điểm của thân máy nén

2. Xi lanh:

2.1. Cấu tạo của xi lanh, nhiệm vụ

2.2. Đặc điểm của xi lanh máy nén

3. Pitton, séc măng:

3.1. Cấu tạo của pitton máy nén, nhiệm vụ, đặc điểm

3.2. Cấu tạo của séc măng máy nén, nhiệm vụ, đặc điểm

4. Tay biên:

4.1. Cấu tạo của tay biên máy nén, nhiệm vụ

4.2. Đặc điểm của tay biên máy nén

5. Trục khuỷu:

5.1. Cấu tạo của trục khuỷu máy nén, nhiệm vụ

5.2. Đặc điểm của trục khuỷu máy nén

6. Van hút và van đẩy:

6.1. Cấu tạo của van hút của máy nén, nhiệm vụ, đặc điểm

6.2. Cấu tạo của van đẩy máy nén, nhiệm vụ, đặc điểm

7. Cơ cấu giảm tải khi khởi động

7.1. Cấu tạo cơ cấu giảm tải khi khởi động của máy nén, nhiệm vụ

7.2. Đặc điểm cơ cấu giảm tải khi khởi động của máy nén

8. Cơ cấu bôi trơn máy nén:

8.1. Cấu tạo của cơ cấu bôi trơn máy nén, nhiệm vụ

8.2. Đặc điểm của cơ cấu bôi trơn máy nén

9. Cụm bịt kín cổ trục máy nén:

9.1. Cấu tạo cụm bịt kín cổ trục của máy nén kiểu màng, nhiệm vụ, đặc điểm

9.2. Cấu tạo cụm bịt kín cổ trục của máy nén kiểu hộp xếp tĩnh, nhiệm vụ, đặc điểm

9.3. Cấu tạo cụm bịt kín cổ trục của máy nén kiểu quay, nhiệm vụ, đặc điểm

10. Van an toàn của máy nén:

10.1. Cấu tạo của van an toàn máy nén, nhiệm vụ

10.2. Đặc điểm của van an toàn máy nén

11. Làm mát dầu máy nén:

11.1. Cấu tạo của bộ phận làm mát dầu máy nén, nhiệm vụ

11.2. Đặc điểm của bộ phận làm mát dầu máy nén

12. Bộ sưởi dầu máy nén:

12.1. Cấu tạo của bộ sưởi dầu máy nén, nhiệm vụ

12.2. Đặc điểm của bộ sưởi dầu dầu máy nén

13. Vận hành, tháo, lắp, nhận biết, bảo dưỡng, sửa chữa các chi tiết trên của máy nén

Bài 4:  Thiết bị ngưng tụ

Mục tiêu:

- Nắm được vị trí, vai trò của thiết bị ngưng tụ trong hệ thống lạnh

- Nắm được cấu tạo, nguyên lý làm việc và ứng dụng của các loại thiết bị ngưng tụ

- Phân biệt được các thiết bị ngưng tụ dùng cho các môi chất khác nhau

- Nhận dạng được đầu vào, đầu ra của môi chất; nước làm mát của các thiết bị ngưng tụ

- Vệ sinh được một số thiết bị ngưng tụ;

- Cẩn thận, chính xác, an toàn

- Yêu nghề, ham học hỏi.

1. Thiết bị ngưng tụ làm mát bằng nước:

1.1. Bình ngưng ống vỏ, kiểu phần tử, ống lồng, panen, nguyên lý làm việc, ưu nhược điểm

1.2. Nhận dạng các chi tiết, làm sạch một số thiết bị trên

2. Thiết bị ngưng tụ làm mát bằng nước và không khí:

2.1. Thiết bị ngưng tụ kiểu tưới, tháp ngưng tụ, nguyên lý làm việc, ưu nhược điểm, phương pháp sửa chữa, bảo dưỡng

2.2. Nhận dạng các chi tiết, làm sạch một số thiết bị trên

3. Thiết bị ngưng tụ làm mát bằng không khí:

3.1. Thiết bị ngưng tụ làm mát bằng không khí, nguyên lý làm việc, ưu nhược điểm, phương pháp sửa chữa, bảo dưỡng

3.2. Nhận dạng các chi tiết, làm sạch một số thiết bị trên

Bài 5: Thiết bị bay hơi

Mục tiêu:

- Nắm được vị trí, vai trò của thiết bị bay hơi trong hệ thống lạnh

- Nắm được cấu tạo, nguyên lý làm việc của các loại thiết bị bay hơi và ứng dụng của chúng

- Phân biệt được các thiết bị bay hơi dùng cho các môi chất khác nhau, nhận dạng được đầu vào, đầu ra của môi chất, chất tải lạnh của các thiết bị bay hơi

- Vệ sinh được một số thiết bị bay hơi;

- Cẩn thận, chính xác, an toàn

- Yêu nghề, ham học hỏi.

1. Thiết bị bay hơi làm lạnh chất lỏng:

1.1. Bình bay hơi ống vỏ kiểu ngập, kiểu môi chất sôi trong ống và kênh, kiểu tấm, kiểu tưới, FCU, AHU, nguyên lý làm việc, ưu nhược điểm, phương pháp bảo dưỡng, làm sạch, sửa chữa

1.2. Nhận dạng các chi tiết, làm sạch một số thiết bị trên.

2. Thiết bị bay hơi làm lạnh không khí	:

2.1. Thiết bị bay hơi làm lạnh không khí kiểu khô, kiểu ướt, kiểu hỗn hợp, nguyên lý làm việc, ưu nhược điểm, phương pháp sửa chữa, bảo dưỡng.

2.2. Nhận dạng các chi tiết, làm sạch một số thiết bị trên.

Bài 6: Thiết bị tiết lưu

Mục tiêu:

- Nắm được vai trò, vị trí lắp đặt, cấu tạo, nguyên lý làm việc của các loại tiết lưu.

- Nhận biết được các loại thiết bị  tiết lưu, đầu vào, đầu ra của môi chất, tín hiệu điều khiển.

1. Nguyên lý cấu tạo, nguyên lý làm việc, phạm vi ứng dụng của van tiết lưu tay, van tiết lưu nhiệt tự động, cáp phun.

2. Nhận biết các loại thiết bị tiết lưu trên ở các hệ thống lạnh thực tế

Bài 7: Thiết bị phụ trong hệ thống lạnh

Mục tiêu:

- Nắm được nhiệm vụ, vị trí lắp đặt, cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị phụ dùng trong hệ thống lạnh.

- Nhận biết được các loại thiết bị  phụ. Vận hành, xác định đầu ra, đầu vào của các thiết bị phụ, vệ sinh được các thiết bị trên;

- Cẩn thận, chính xác, an toàn

- Yêu nghề, ham học hỏi.

1. Tháp giải nhiệt:

1.1. Nguyên lý cấu tạo, nguyên lý làm việc.

1.2. Nhận dạng các chi tiết, làm sạch một số thiết bị trên.

2. Bình tách dầu, chứa dầu:

2.1. Nguyên lý cấu tạo, nguyên lý làm việc, phạm vi ứng dụng.

2.2. Vận hành, nhận biết các chi tiết, đầu vào, đầu ra, vị trí lắp đặt, sự làm việc của van trong bình

3. Bình chứa	:

3.1. Nguyên tắc cấu tạo, nguyên lý làm việc của bình chứa cao áp, bình chứa thu hồi, bình chứa tuần hoàn.

3.2. Nhận biết các loại bình, các chi tiết của bình, đầu vào, đầu ra.

4. Bình tách lỏng:

4.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc, vị trí lắp đặt của bình tách lỏng, phạm vi ứng dụng.

4.2. Nhận biết các loại bình tách lỏng, các chi tiết của bình, đầu vào, đầu ra.

5. Bình trung gian:

5.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc, vị trí lắp đặt của bình trung gian, phạm vi ứng dụng.

5.2. Nhận biết các loại bình trung gian, các chi tiết của bình, đầu vào, đầu ra.

6. Thiết bị hồi nhiệt:

6.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc, vị trí lắp đặt của thiết bị hồi nhiệt phạm vi ứng dụng.

6.2. Nhận biết các loại thiết bị hồi nhiệt, các chi tiết của thiết bị hồi nhiệt, đầu vào, đầu ra.

7. Bình tách khí không ngưng:

7.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc, vị trí lắp đặt của bình tách khí không ngưng, phạm vi ứng dụng.

7.2. Nhận biết các loại bình tách tách khí không ngưng, các chi tiết của bình, đầu vào, đầu ra.

8. Phin sấy, lọc:

8.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc, vị trí lắp đặt của phin sấy, lọc các loại, phạm vi ứng dụng.

8.2. Nhận biết phin sấy, lọc các loại, các chi tiết, đầu vào, đầu ra.

9. Bơm, quạt:

9.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc, vị trí lắp đặt của bơm, quạt các loại, phạm vi ứng dụng.

9.2. Nhận biết bơm, quạt các loại, vận hành một số loại trên.

10. Mắt ga, đầu chia lỏng, ống tiêu âm:

10.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc, vị trí lắp đặt của mắt ga, dầu chia lỏng, ống tiêu âm các loại, phạm vi ứng dụng.

10.2. Nhận biết mắt ga, dầu chia lỏng, ống tiêu âm các loại, đầu vào, đầu ra.

Bài 8: Dụng cụ trong hệ thống lạnh

Mục tiêu:

- Nắm được nhiệm vụ vị trí lắp đặt, cấu tạo, nguyên lý làm việc của các loại van tạp vụ, van một chiều, van đảo chiều, van khóa, van chặn, áp kế.

- Nhận biết được các loại dụng cụ, tác dụng của từng dụng cụ.

- Xác định đầu ra, đầu vào của môi chất ở các dụng cụ trên;

- Cẩn thận, chính xác, an toàn

- Yêu nghề, ham học hỏi.

1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc, vị trí lắp đặt của các loại van tạp vụ, van một chiều, van đảo chiều, van khóa, van chặn, áp kế.

2. Vận hành, nhận biết được các loại dụng cụ, tác dụng của từng dụng cụ. Xác định đầu ra, đầu vào của môi chất ở các dụng cụ trên.

Bài 9: Đường ống, vật liệu cách nhiệt, hút ẩm

Mục tiêu:

- Nắm được phương pháp lựa chọn đường ống phù hợp với hệ thống lạnh, tính chất, công dụng, phạm vi ứng dụng của vật liệu cách nhiệt, hút ẩm dùng trong hệ thống lạnh;

- Nhận biết được các loại vật liệu trên và biết vận dụng dùng trong hệ thống;

- Cẩn thận, chính xác, an toàn

- Yêu nghề, ham học hỏi.

1. Đường ống dùng trong hệ thống lạnh:

1.1. Nhiệm vụ của các loại đường ống, lựa chọn đường ống theo máy, bảng, biểu, các phương pháp nối ống.

1.2. Đo, kiểm tra, nhận dạng các loại đường ống đối chiếu với máy, bảng, biểu. Nhận dạng các mối nối ống.

2. Vật liệu cách nhiệt:

2.1. Nhiệm vụ, yêu cầu, và một số vật liệu cách nhiệt thông dụng, phạm vi ứng dụng.

2.2. Nhận biết các loại vật liệu cách nhiệt, chọn một số vật liệu cách nhiệt cho máy đá, kho lạnh, máy điều hòa nhiệt độ..

3. Vật liệu hút ẩm:

3.1. Nhiệm vụ, yêu cầu, và một số vật liệu hút ẩm thông dụng, phạm vi ứng dụng.

3.2. Nhận biết các loại vật liệu hút ẩm, chọn một số vật liệu hút ẩm cho máy đá, kho lạnh, máy điều hòa nhiệt độ.

Bài 10: Các thiết bị tự động hóa hệ thống lạnh

Mục tiêu:

- Nắm được cấu tạo, nguyên lý làm việc, vị trí lắp đặt, công dụng, phạm vi ứng dụng của các rơ le hiệu áp dầu, rơ le áp suất cao, rơ le áp suất thấp, rơ le nhiệt độ.

- Vận hành và biết cách căn chỉnh các loại rơ le;

- Cẩn thận, chính xác, an toàn

- Yêu nghề, ham học hỏi.

1. Rơ le hiệu áp dầu

1.1. Cấu tạo, vị trí lắp đặt, đặc điểm của rơ le hiệu áp dầu.

1.2. Xác định rơ le hiệu áp dầu trên các hệ thống lạnh, căn chỉnh các rơ le.

2. Rơ le áp suất cao

2.1. Cấu tạo, vị trí lắp đặt, đặc điểm của rơ le áp suất cao.

2.2. Xác định rơ le áp suất cao trên các hệ thống lạnh, căn chỉnh các rơ le.

3. Rơ le áp suất thấp

3.1. Cấu tạo, vị trí lắp đặt, đặc điểm của rơ le áp suất thấp.

3.2. Xác định rơ le áp suất thấp trên các hệ thống lạnh, căn chỉnh các rơ le.

4. Các bộ biến đổi nhiệt độ.

4.1. Hệ thống biến đổi nhiệt áp

4.2. các phần tử nhạy cảm dãn nở nhiệt

4.3. Nhiệt điện trở.

5. Các dụng cụ điều chỉnh nhiệt độ 2 vị trí

5.1. Rơ le nhiệt độ và hiệu nhiệt độ kiểu hộp xếp

5.2. Rơ le nhiệt độ điện trở

6. Van điện từ

6.1. Van điện từ trực tiếp

6.2. Van điện từ gián tiếp

6.3. Van điện từ chuyển dòng bốn ngả

6.4. Van chủ.

7. Tự động hoá máy nén lạnh

7.1. Đóng ngắt máy nén

7.2.Tiết lưu hơi hút

7.3. Xả hơi nén về phía hút

7.4. Vô hiệu hoá từng xi lanh

7.5. Tự động bảo vệ máy nén lạnh

8. Tự động hoá thiết bị ngưng tụ

9. Tự động hoá thiết bị bay hơi

10. Kiểm tra

Bài 11: Kỹ thuật gia công đường ống

Mục tiêu:

- Phân tích đựoc các kiến thức, kỹ năng gia công đường ống dùng trong máy lạnh và điều hòa không khí cũng như phương pháp kết nối, vận hành hệ thống ống thường dùng trong máy lạnh và điều hòa không khí;

- Rèn luyện ý thức kiên trì, cẩn thận, tỉ mỉ, sáng tạo, an toàn trong quá trình thực hành.

1. Ren, cắt, nối ống thép:

1.1.Ren đầu ống tự động

1.2. Cắt ống

1.3. Nối ống thép

2. Cắt, uốn, loe, núc ống đồng:

2.1.Cắt ống

2.2. Loe ống

2.3. Núc ống (Tạo măng xông)

2.4. Uốn ống

3. Hàn thép bằng máy hàn ôxy – axetylen:

3.1.Tổng quan về hàn khí ôxy - axetylen

3.2. Kỹ thuật hàn thép ( Hàn đâu mí )

4. Hàn đồng bằng máy hàn Oxy – Axetylen:

4.1. Khái niệm về hàn đồng

4.2. Qui trình hàn đồng ( hàn chồng mí )

5. Hàn bạc bằng đèn hàn ga Bu tan hoặc máy hàn Oxy – ga Bu tan:

5.1. Khái niệm về hàn bạc

5.2. Qui trình thao tác mối hàn thuận

5.3. Qui trình thao tác mối hàn ngược

5.4. Qui trình thao tác mối hàn ngang

6. Kiểm tra

Bài 12: Kết nối mô hình hệ thống máy lạnh

Mục tiêu:

- Nắm được nhiệm vụ, vị trí lắp đặt, cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị trên mô hình máy lạnh

- Nắm được nguyên lý, phương pháp kết nối, vận hành một mô hình hệ thống điện - lạnh của một máy lạnh đơn giản nhất

- Nhận biết được các loại thiết bị, xác định đầu ra, đầu vào của các thiết bị, đánh giá được tình trạng của thiết bị, tính năng kỹ thuật và cách lắp đặt các thiết bị có trên mô hình

- Biết gia công đường ống, kết nối, vận hành hệ thống điện - lạnh của một mô hình máy lạnh đơn giản nhất đảm bảo đúng kỹ thuật, đúng phương pháp, an toàn, đánh giá được sự làm việc của mô hình;

- Cẩn thận, chính xác, an toàn

- Yêu nghề, ham học hỏi.

1. Sơ đồ mô hình hệ thống máy lạnh:

1.1. Sơ đồ, kích thước, các tiêu chuẩn kỹ thuật hệ thống lạnh của mô hình

1.2. Sơ đồ hệ thống điện của mô hình

2. Kiểm tra, chuẩn bị các thiết bị của mô hình:

2.1. Kiểm tra các thiết bị của mô hình

2.2. Cân cáp đúng tiêu chuẩn kỹ thuật

3. Lắp đặt mô hình	:

3.1. Lấy dấu vị trí lắp đặt các thiết bị trên mô hình

3.2. Lắp đặt các thiết bị của mô hình

3.3. Kết nối các thiết bị của mô hình

4. Thổi sạch hệ thống:

4.1. Thổi sạch đường cao áp

4.2. Thổi sạch đường hạ áp

5. Thử kín hệ thống:

5.1. Kết nối mô hình với thiết bị thử kín

5.2. Tiến hành thử kín

6. Hút chân không hệ thống:

6.1. Kết nối mô hình với bơm chân không và bộ van nạp

6.2. Hút chân không hệ thống

7. Nạp ga cho hệ thống:

7.1. Kết nối mô hình với xi lanh nạp ga

7.2. Tiến hành nạp ga cho hệ thống

8. Chạy thử, theo dõi các thông số kỹ thuật của hệ thống:

8.1. Đóng điện, vận hành, theo dõi các thông số kỹ thuật của mô hình

8.2. Ghi chép, căn chỉnh, sử lý các thông số kỹ thuật

9. Kiểm tra

Bài 13: Kết nối mô hình máy lạnh với một dàn bay hơi có quạt gió

Mục tiêu:

- Nắm được nhiệm vụ vị trí lắp đặt, cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị trên mô hình máy lạnh

- Nắm được nguyên lý, phương pháp kết nối, vận hành một mô hình hệ thống điện - lạnh của một máy lạnh 1 dàn bay hơi có quạt gió

- Nhận biết được các loại thiết bị, xác định đầu ra, đầu vào của các thiết bị, đánh giá được tình trạng của thiết bị, tính năng kỹ thuật và cách lắp đặt các thiết bị có trên mô hình

- Biết gia công đường ống, kết nối, vận hành hệ thống điện - lạnh của một mô hình máy lạnh 1 dàn bay hơi có quạt gió đảm bảo đúng kỹ thuật, đúng  phương pháp, an toàn, đánh giá được sự làm việc của mô hình;

- Cẩn thận, chính xác, an toàn

- Yêu nghề, ham học hỏi.

1. Sơ đồ mô hình hệ thống máy lạnh 1 dàn bay hơi có quạt gió:

1.1. Sơ đồ, kích thước, các tiêu chuẩn kỹ thuật hệ thống lạnh của mô hình

1.2. Sơ đồ hệ thống điện của mô hình

2. Kiểm tra, chuẩn bị các thiết bị của mô hình:

2.1. Kiểm tra các thiết bị của mô hình

2.2. Cân cáp đúng tiêu chuẩn kỹ thuật

3. Lắp đặt mô hình:

3.1. Lấy dấu vị trí lắp đặt các thiết bị trên mô hình

3.2. Lắp đặt các thiết bị của mô hình

3.3. Kết nối các thiết bị của mô hình

4. Thổi sạch hệ thống:

4.1. Thổi sạch đường cao áp

4.2. Thổi sạch đường hạ áp

5. Thử kín hệ thống:

5.1. Kết nối mô hình với thiết bị thử kín

5.2. Tiến hành thử kín

6. Hút chân không hệ thống:

6.1. Kết nối mô hình với bơm chân không và bộ van nạp

6.2. Hút chân không hệ thống

7. Nạp ga cho hệ thống:

7.1. Kết nối mô hình với xi lanh nạp ga

7.2. Tiến hành nạp ga cho hệ thống

8. Chạy thử, theo dõi các thông số kỹ thuật của hệ thống:

8.1. Đóng điện, vận hành, theo dõi các thông số kỹ thuật của mô hình

8.2. Ghi chép, căn chỉnh, sử lý các thông số kỹ thuật.

Bài 14: Thử nghiệm mô hình máy lạnh với hai dàn bay hơi hai tiết lưu

Mục tiêu:

- Nắm được nhiệm vụ, vị trí lắp đặt, cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị trên mô hình máy lạnh

- Nắm được nguyên lý, phương pháp kết nối, vận hành một mô hình hệ thống điện - lạnh của một máy lạnh 2 dàn bay hơi, 2 tiết lưu

- Nhận biết được các loại thiết bị, xác định đầu ra, đầu vào của các thiết bị, đánh giá được tình trạng của thiết bị, tính năng kỹ thuật và cách lắp đặt các thiết bị có trên mô hình

- Biết gia công đường ống, kết nối, vận hành hệ thống điện - lạnh của một mô hình máy lạnh 2 dàn bay hơi 2 tiết lưu đảm bảo đúng kỹ thuật, đúng phương pháp, an toàn, đánh giá được sự làm việc của mô hình;

- Cẩn thận, chính xác, an toàn

- Yêu nghề, ham học hỏi.

1. Sơ đồ mô hình hệ thống máy lạnh 2 dàn bay hơi 2 tiết lưu:

1.1. Sơ đồ, kích thước, các tiêu chuẩn kỹ thuật hệ thống lạnh của mô hình

1.2. Sơ đồ hệ thống điện của mô hình

2. Kiểm tra, chuẩn bị các thiết bị của mô hình:

2.1. Kiểm tra các thiết bị của mô hình

2.2. Cân cáp đúng tiêu chuẩn kỹ thuật

3. Lắp đặt mô hình:

3.1. Lấy dấu vị trí lắp đặt các thiết bị trên mô hình

3.2. Lắp đặt các thiết bị của mô hình

3.3. Kết nối các thiết bị của mô hình

4. Thổi sạch hệ thống:

4.1. Thổi sạch đường cao áp

4.2. Thổi sạch đường hạ áp

5. Thử kín hệ thống:

5.1. Kết nối mô hình với thiết bị thử kín

5.2. Tiến hành thử kín

6. Hút chân không hệ thống:

6.1. Kết nối mô hình với bơm chân không và bộ van nạp

6.2. Hút chân không hệ thống

7. Nạp ga cho hệ thống:

7.1. Kết nối mô hình với xi lanh nạp ga

7.2. Tiến hành nạp ga cho hệ thống

8. Chạy thử, theo dõi các thông số kỹ thuật của hệ thống:

8.1. Đóng điện, vận hành, theo dõi các thông số kỹ thuật của mô hình

8.2. Ghi chép, căn chỉnh, sử lý các thông số kỹ thuật.

9. Kiểm tra cuối bài

Bài 15: Kết nối mô hình hệ thống điều hòa không khí

Mục tiêu:

- Nắm được nhiệm vụ, vị trí lắp đặt, cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị trên mô hình điều hòa không khí một chiều và hai chiều;

- Nắm được nguyên lý, phương pháp kết nối, vận hành một mô hình hệ thống điện - lạnh của một điều hòa không khí một chiều và hai chiều;

- Nhận biết được các loại thiết bị, xác định đầu ra, đầu vào của các thiết bị, đánh giá được tình trạng của thiết bị, tính năng kỹ thuật và cách lắp đặt các thiết bị có trên mô hình;

- Biết gia công đường ống, kết nối, vận hành hệ thống điện - lạnh của một mô hình điều hòa không khí đơn giản nhất đảm bảo đúng kỹ thuật, đúng phương pháp, an toàn, đánh giá được sự làm việc của mô hình;

- Cẩn thận, chính xác, an toàn

- Yêu nghề, ham học hỏi.

1. Sơ đồ mô hình hệ thống điều hòa không khí một chiều:

1.1. Sơ đồ, kích thước, các tiêu chuẩn kỹ thuật hệ thống lạnh của mô hình

1.2. Sơ đồ hệ thống điện của mô hình

2. Kiểm tra, chuẩn bị các thiết bị của mô hình:

2.1. Kiểm tra các thiết bị của mô hình

2.2. Cân cáp đúng tiêu chuẩn kỹ thuật

3. Lắp đặt mô hình	:

3.1. Lấy dấu vị trí lắp đặt các thiết bị trên mô hình

3.2. Lắp đặt các thiết bị của mô hình

3.3. Kết nối các thiết bị của mô hình

4. Thổi sạch hệ thống:

4.1. Thổi sạch đường cao áp

4.2. Thổi sạch đường hạ áp

5.  Thử kín hệ thống:

5.1. Kết nối mô hình với thiết bị thử kín

5.2. Tiến hành thử kín

6. Hút chân không hệ thống:

6.1. Kết nối mô hình với bơm chân không và bộ van nạp

6.2. Hút chân không hệ thống

7. Nạp ga cho hệ thống:

7.1. Kết nối mô hình với xi lanh nạp ga

7.2. Tiến hành nạp ga cho hệ thống

8. Chạy thử, theo dõi, căn chỉnh các thông số kỹ thuật của hệ thống:

8.1. Đóng điện, vận hành, theo dõi các thông số kỹ thuật của mô hình

8.2. Ghi chép, căn chỉnh, sử lý các thông số kỹ thuật

9. Kiểm tra

10. Sơ đồ mô hình hệ thống điều hòa không khí hai chiều:

10.1. Sơ đồ, kích thước, các tiêu chuẩn kỹ thuật hệ thống lạnh của mô hình

10.2. Sơ đồ hệ thống điện của mô hình

11. Kiểm tra, chuẩn bị các thiết bị của mô hình:

11.1. Kiểm tra các thiết bị của mô hình

11.2. Cân cáp đúng tiêu chuẩn kỹ thuật

12. Lắp đặt mô hình:

12.1. Lấy dấu vị trí lắp đặt các thiết bị trên mô hình

12.2. Lắp đặt các thiết bị của mô hình

12.3. Kết nối các thiết bị của mô hình

13. Thổi sạch hệ thống:

13.1. Thổi sạch đường cao áp

13.2. Thổi sạch đường hạ áp

14.  Thử kín hệ thống:

14.1. Kết nối mô hình với thiết bị thử kín

14.2. Tiến hành thử kín

15. Hút chân không hệ thống:

15.1. Kết nối mô hình với bơm chân không và bộ van nạp

15.2. Hút chân không hệ thống

16. Nạp ga cho hệ thống:

16.1. Kết nối mô hình với xi lanh nạp ga

16.2. Tiến hành nạp ga cho hệ thống

17. Chạy thử, theo dõi, căn chỉnh các thông số kỹ thuật của hệ thống:

17.1. Đóng điện, vận hành, theo dõi các thông số kỹ thuật của mô hình

17.2. Ghi chép, căn chỉnh, sử lý các thông số kỹ thuật

Bài 16: Kết nối mô hình điều hòa không khí với 2 dàn bay hơi 2 tiết lưu

Mục tiêu:

- Nắm được nhiệm vụ, vị trí lắp đặt, cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị trên mô hình điều hòa không khí

- Nắm được nguyên lý, phương pháp kết nối, vận hành một mô hình hệ thống điện - lạnh của một điều hòa không khí với 2 dàn bay hơi, 2 tiết lưu

- Nhận biết được các loại thiết bị, xác định đầu ra, đầu vào của các thiết bị, đánh giá được tình trạng của thiết bị, tính năng kỹ thuật và cách lắp đặt các thiết bị có trên mô hình

- Biết gia công đường ống, kết nối, vận hành hệ thống điện - lạnh của một mô hình điều hòa không khí 2 dàn bay hơi 2 tiết lưu đảm bảo đúng kỹ thuật, phương pháp, an toàn, đánh giá được sự làm việc của mô hình;

- Cẩn thận, chính xác, an toàn

- Yêu nghề, ham học hỏi.

1. Sơ đồ mô hình hệ thống ĐHKK 2 dàn bay hơi 2 tiết lưu:

1.1. Sơ đồ, kích thước, các tiêu chuẩn kỹ thuật hệ thống lạnh của mô hình

1.2. Sơ đồ hệ thống điện của mô hình

2. Kiểm tra, chuẩn bị các thiết bị của mô hình:

2.1. Kiểm tra các thiết bị của mô hình

2.2. Cân cáp đúng tiêu chuẩn kỹ thuật

3. Lắp đặt mô hình:

3.1. Lấy dấu vị trí lắp đặt các thiết bị trên mô hình

3.2. Lắp đặt các thiết bị của mô hình

3.3. Kết nối các thiết bị của mô hình

4. Thổi sạch hệ thống:

4.1. Thổi sạch đường cao áp

4.2. Thổi sạch đường hạ áp

5. Thử kín hệ thống:

5.1. Kết nối mô hình với thiết bị thử kín

5.2. Tiến hành thử kín

6. Hút chân không hệ thống:

6.1. Kết nối mô hình với bơm chân không và bộ van nạp

6.2. Hút chân không hệ thống

7. Nạp ga cho hệ thống:

7.1. Kết nối mô hình với xi lanh nạp ga

7.2. Tiến hành nạp ga cho hệ thống

8. Chạy thử, theo dõi các thông số kỹ thuật của hệ thống:

8.1. Đóng điện, vận hành, theo dõi các thông số kỹ thuật của mô hình

8.2. Ghi chép, căn chỉnh, sử lý các thông số kỹ thuật

9. Kiểm tra

Bài 17: Kiểm tra kết thúc

Mục tiêu:

- Biết cách sửa chữa mô hình hệ thống lạnh khi các thông số chưa đạt yêu cầu kỹ thuật

Sửa chữa mô hình hệ thống máy lạnh hoặc điều hòa không khí khi hệ thống mất lạnh, máy nén vẫn chạy bình thường.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

| TT | Loại trang thiết bị | Số lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình điều hoà nhiệt độ | 5 bộ |
| 2 | Mô hình tủ lạnh | 5 bộ |
| 3 | Mô hình máy lạnh thương nghiệp | 5 bộ |
| 4 | Mô hình kho lạnh | 2 bộ |
| 5 | Mô hình điều hoà trung tâm làm lạnh nước | 2 bộ |
| 6 | Mô hình ĐHTT có hệ thống dẫn gió lạnh | 2 bộ |
| 7 | Mô hình máy nén lạnh các loại | 5 bộ |
| 8 | Tủ lạnh các loại | 5 bộ |
| 9 | Máy lạnh thương nghiệp các loại | 10 bộ |
| 10 | Kho lạnh | 2 bộ |
| 11 | Máy điều hoà cửa sổ | 5 bộ |
| 12 | Máy điều hoà nhiệt độ 2 phần tử | 5 bộ |
| 13 | Bơm nhiệt các loại | 5 bộ |
| 14 | Máy điều hoà không khí kiểu tủ | 5 bộ |
| 15 | Máy điều hoà nhiệt độ kiểu VRV | 2 bộ |
| 16 | Máy điều hoà không khí trung tâm các loại | 2 bộ |
| 17 | Máy nén lạnh các loại | 50 chiếc |
| 18 | Bộ hàn hơi O2 - C2H2 | 5 bộ |
| 19 | Các dàn trao đổi nhiệt ống - quạt | 100 chiếc |
| 20 | Máy nén khí có bình chứa | 2 bộ |
| 21 | Chai nitơ cao áp | 4 bộ |
| 22 | Máy hút chân không | 4 bộ |
| 23 | Máy mài | 2 bộ |
| 24 | Máy khoan đứng | 2 bộ |
| 25 | Máy khoan tay | 5 bộ |
| 26 | Bộ đồ nghề điện lạnh chuyên dụng | 20 bộ |
| 27 | Am pe kìm | 10 bộ |
| 28 | Bộ uốn ống các loại | 10 bộ |
| 29 | Bộ nong loe các loại | 10 bộ |
| 30 | Mỏ lết các loại | 10 bộ |
| 31 | Xi lanh nạp ga | 10 bộ |
| 32 | Máy thu hồi ga | 2 bộ |
| 33 | Đèn hàn | 20 bộ |
| 34 | Nhiệt kế các loại | 10 bộ |
| 35 | Rơ le nhiệt độ các loại | 10 bộ |
| 36 | Ca bin thực tập lắp đặt mô hình máy lạnh và ĐHKK | 10 bộ |
| 37 | Ca bin thực tập lắp đặt ĐHKK | 5 bộ |

| TT | Loại vật liệu | Số lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ống đồng các loại | 200 kG |
| 2 | Tiết lưu các loại | 100 chiếc |
| 3 | Que hàn các loại | 100 kG |
| 4 | Van đảo chiều các loại | 20 chiếc |
| 5 | Van một chiều | 20 chiếc |
| 6 | Ống gấp | 20 chiếc |
| 7 | Dầu lạnh, giẻ lau, dây điện, công tắc, áp tô mát, đèn tín hiệu...... | 100 bộ |

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

- Mô đun đã chia làm 17 bài, điểm kiểm tra định kỳ ở những bài 2, 10, 11, 12, 14, 15, 16 (hệ số 2);

- Bài 17 là bài kiểm tra cuối mô đun ( hệ số 3).

- Căn cứ vào qui định thi và kiểm tra sẽ tổng kết điểm số của mô đun cho học viên.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

- Là mô đun bắt buộc tất cả các học viên đều phải thực hiện.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

- Là mô đun cơ bản của nghề nên chủ yếu là thực hành làm sáng tỏ lý thuyết và hình thành các kỹ năng cơ bản nhất của nghề.

- Cần chú ý cung cấp tương đối đầy đủ trang thiết bị, vật tư để học viên có điều kiện được tiếp cận các vấn đề lý thuyết được sáng tỏ trong thực tiễn và hình thành kỹ năng nghề.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Tất cả các bài

4. Tài liệu tham khảo:

-  Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ. Máy và thiết bị lạnh. NXB Giáo dục

- Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ. Kỹ thuật lạnh cơ sở. NXB Giáo dục

- Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ. Tủ lạnh, máy kem, máy đá: Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO:

HỆ THỐNG MÁY LẠNH DÂN DỤNG VÀ THƯƠNG NGHIỆP

Mã số mô đun: MĐ 02

Thời gian mô đun: 75 giờ

(Lý thuyết: 14 giờ; Thực hành: 58 giờ; Kiểm tra: 3 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

- Vị trí:

+ Mô đun được thực hiện sau khi học viên học xong các môn học, mô đun  lạnh cơ bản.

- Tính chất:

+ Là mô đun chuyên môn nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

- Phân tích đựoc Nguyên lý hoạt động, cấu tạo hệ thống máy lạnh dân dụng và thương nghiệp

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ, đồ nghề;

- Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống máy lạnh dân dụng và thương nghiệp;

- Lắp đặt hệ thống máy lạnh dân dụng và thương nghiệp đúng quy trình kỹ thuật;

- Đảm bảo an toàn lao động;

- Cẩn thận, tỷ mỉ;

- Tổ chức nơi làm việc gọn gàng, ngăn nắp, biết làm việc theo nhóm.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành | Kiểm tra* |
| 1 | Nguyên lý hoạt động, cấu tạo tủ lạnh gia đình | 2 | 1 | 1 |  |
| 2 | Các đặc tính vận hành của tủ lạnh | 1 | 1 |  |  |
| 3 | Động cơ máy nén | 2 | 1 | 1 |  |
| 4 | Thiết bị điện, bảo vệ và tự động | 5 | 1 | 4 |  |
| 5 | Hệ thống điện tủ lạnh | 5 | 1 | 4 |  |
| 6 | Cân cáp tủ lạnh | 5 | 1 | 4 |  |
| 7 | Nạp gas tủ lạnh | 5 | 1 | 4 |  |
| 8 | Những hư hỏng thông thường và cách sửa chữa | 5 | 1 | 4 |  |
| 9 | Sử dụng, bảo dưỡng tủ lạnh | 6 | 1 | 4 | 1 |
| 10 | Cấu tạo, nguyên lý hoạt động hệ thống lạnh thương nghiệp | 3 | 1 | 2 |  |
| 11 | Hệ thống điện máy lạnh thương nghiệp | 6 | 2 | 4 |  |
| 12 | Lắp đặt hệ thống lạnh thương nghiệp | 10 | 0 | 10 |  |
| 13 | Sửa chữa hệ thống lạnh thương nghiệp | 10 | 1 | 9 |  |
| 14 | Bảo dưỡng hệ thống lạnh thương nghiệp | 8 | 1 | 7 |  |
| 15 | Kiểm tra kết thúc mô đun | 2 |  |  | 2 |
|  | Cộng | 75 | 14 | 58 | 3 |

* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Nguyên lý hoạt động, cấu tạo tủ lạnh gia đình

Mục tiêu:

- Hiểu đựoc Sơ đồ nguyên lý tủ lạnh

- Phân tích đựocCấu tạo các bộ phận tủ lạnh gia đình

- Trình bầy nguyên lý làm việc tủ lạnh gia đình

- Trình bầy cấu tạo tủ lạnh gia đình

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc

1. Nguyên lý làm việc:

1.1. Giới thiệu sơ đồ nguyên lý tủ lạnh trực tiếp

1.2. Nguyên lý làm việc

1.3. Giới thiệu sơ đồ nguyên lý tủ lạnh gián tiếp

1.4. Nguyên lý làm việc

2. Cấu tạo tủ lạnh gia đình:

2.1. Cấu tạo, hoạt động của máy nén

2.2. Cấu tạo, hoạt động dàn ngưng tụ

2.3. Cấu tạo, hoạt động dàn bay hơi

2.4. Cấu tạo, hoạt động van tiết lưu

2.5. Cấu tạo, hoạt động các thiết bị phụ

Bài 2: Các đặc tính vận hành của tủ lạnh

Mục tiêu:

- Phân tích đựoc Các đặc tính vận hành của tủ lạnh

- Xác định được đặc tính làm việc của tủ lạnh

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc

1. Các thông số kỹ thuật chính

2. Đặc trưng công suất động cơ và dung tích tủ

3. Chỉ tiêu nhiệt độ

4. Hệ số thời gian làm việc

5. Chỉ tiêu tiêu thụ điện

Bài 3: Động cơ máy nén

Mục tiêu:

- Hiểu đựoc Phương pháp khởi động động cơ một pha

- Hiểu đựoc  Phương pháp xác định chân C, R, S của động cơ

- Chạy thử động cơ

- Xác định được các cực tính của động cơ

- Kiểm tra được chất lượng động cơ

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Đảm bảo an toàn.

1. Sơ đồ khởi động động cơ tủ lạnh:

1.1. Giới thiệu sơ đồ khởi động động cơ tủ lạnh

1.2. Nguyên lý làm việc

1.3. Lắp ráp sơ đồ khởi động động cơ

2. Xác định chân C, R, S của động cơ:

2.1. Xác định cực tính bằng đồng hồ vạn năng

2.2. Xác định cực tính bằng đèn thử

3. Chạy thử động cơ:

3.1. Chạy thử

3.2. Đánh giá chất lượng động cơ

Bài 4: Thiết bị điện, bảo vệ và tự động

Mục tiêu:

- Phân tích đựoc Nguyên lý hoạt động và cấu tạo thiết bị điện, bảo vệ và tự động

- Thuyết minh được nguyên lý hoạt động và cấu tạo thiết bị điện, bảo vệ và tự động

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

1. Rơ le bảo vệ:

1.1. Cấu tạo, hoạt động

1.2. Sửa chữa, thay thế

2. Rơ le khởi động:

2.1. Cấu tạo, hoạt động

2.2. Sửa chữa, thay thế

3. Thermôstat:

3.1. Cấu tạo, hoạt động

3.2. Sửa chữa, thay thế

4. Tụ điện:

4.1. Cấu tạo, hoạt động

4.2. Sửa chữa, thay thế

5. Hệ thống xả đá:

5.1. Rơle thời gian

5.2. Điện trở xả đá

5.3. Các thiết bị điện khác

Bài 5: Hệ thống điện tủ lạnh

Mục tiêu :

- Trình bầy được nguyên lý làm việc của mạch điện

- Trình bầy quy trình lắp mạch điện theo sơ đồ nguyên lý

- Lắp được, sửa chữa được mạch điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đo kiểm đúng kỹ thuật

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Đảm bảo an toàn

1. Mạch điện tủ lạnh trực tiếp:

1.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện

1.2. Lắp đặt mạch điện

1.3. Vận hành mạch điện

1.4. Sửa chữa mạch điện

2. Mạch điện tủ lạnh gián tiếp:

2.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện

2.2. Lắp đặt mạch điện

2.3. Vận hành mạch điện

2.4. Sửa chữa mạch điện

Bài 6: Cân cáp tủ lạnh

Mục tiêu:

- Phân tích đựoc cách Cân cáp tủ lạnh

- Xác định kích thước ống mao phù hợp

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Đảm bảo an toàn

1. Cân cáp hở:

1.1. Sơ đồ bố trí thiết bị

1.2. Kết nối thiết bị theo sơ đồ

1.3. Chạy máy, xác định chiều dài ống mao

2. Cân cáp kín:

2.1. Sơ đồ bố trí thiết bị

2.2. Kết nối thiết bị theo sơ đồ

2.3. Chạy máy, xác định chiều dài ống mao

Bài 7: Nạp gas tủ lạnh

Mục tiêu:

- Phân tích đựoc cách Nạp gas tủ lạnh

- Xác định đúng lượng gas cần nạp

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Đảm bảo an toàn

1. Thử kín hệ thống:

1.1. Kết nối thiết bị

1.2. Chạy máy, kiểm tra toàn hệ thống

2. Hút chân không:

2.1. Nối bơm chân không vào hệ thống

2.2. Hút chân không

3. Nạp gas:

3.1. Chuẩn bị chai gas

3.2. Nạp gas

4. Chạy thử:

4.1. Chạy thử hệ thống

4.2. Kiểm tra thông số kỹ thuật, cân chỉnh lượng gas nạp

Bài 8: Những hư hỏng thông thường và cách sửa chữa

Mục tiêu:

- Kiểm tra tình trạng làm việc của tủ lạnh

- Những hư hỏng thông thường, cách sửa chữa lý thuyết

- Xác định tình trạng làm việc của tủ lạnh

- Sửa chữa được các hư hỏng

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Đảm bảo an toàn

1. Kiểm tra tình trạng làm việc của tủ lạnh:

1.1. Dấu hiệu hoạt động bình thường của một tủ lạnh

1.2. Kiểm tra áp suất làm việc của máy

1.3. Xác định dòng điện định mức động cơ máy nén

1.4. Kiểm tra lượng gas nạp

2. Những hư hỏng thông thường, cách sửa chữa:

2.1. Những hư hỏng khi động cơ máy nén vẫn làm việc

2.2. Những hư hỏng khi động cơ máy nén không làm việc

2.3. Những hư hỏng khác

Bài 9: Sử dụng, bảo dưỡng tủ lạnh

Mục tiêu::

- Hiểu đựoc cách Sử dụng tủ lạnh

-Hiểu đựoc cách Bảo dưỡng tủ lạnh

- Sử dụng và bảo dưỡng tủ lạnh đúng kỹ thuật

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Đảm bảo an toàn

1. Sử dụng tủ lạnh:

1.1. Điều chỉnh nhiệt độ làm việc của tủ

1.2. Bảo quản thực phẩm trong tủ

1.3. Phá tuyết

2. Bảo dưỡng tủ lạnh:

2.1. Quy trình bảo dưỡng

2.2. Yêu cầu kỹ thuật an toàn

Bài 10: Cấu tạo, nguyên lý hoạt động hệ thống lạnh thương nghiệp

Mục tiêu:

- Phân tích  đựoc Sơ đồ nguyên lý, cấu tạo hệ thống lạnh thương nghiệp

- Phân loại hệ thống lạnh thương nghiệp

- Trình bầy nguyên lý làm việc hệ thống lạnh thương nghiệp

- Phân loại được hệ thống lạnh thương nghiệp

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh

1. Tủ lạnh, thùng lạnh, tủ đông và tủ kết đông:

1.1. Cấu tạo

1.2. Hoạt động

2. Tủ kính lạnh, quầy kính lạnh, tủ kính đông và quầy kính đông:

2.1. Cấu tạo

2.2. Hoạt động

3. Các loại tủ, quầy lạnh đông hở:

3.1. Cấu tạo

3.2. Hoạt động

Bài 11: Hệ thống điện máy lạnh thương nghiệp

Mục tiêu:

- Trình bầy được nguyên lý làm việc của mạch điện

- Trình bầy quy trình lắp mạch điện theo sơ đồ nguyên lý

- Lắp được, sửa chữa được mạch điện đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đo kiểm đúng kỹ thuật

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Đảm bảo an toàn

1. Hệ thống điện tủ lạnh, thùng lạnh, tủ đông và tủ kết đông:

1.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện

1.2. Lắp đặt mạch điện

1.3. Vận hành mạch điện

1.4. Sửa chữa mạch điện

2. Hệ thống điện tủ kính lạnh, quầy kính lạnh, tủ kính đông và quầy kính đông:

2.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện

2.2. Lắp đặt mạch điện

2.3. Vận hành mạch điện

2.4. Sửa chữa mạch điện

3. Hệ thống điện các loại tủ, quầy lạnh đông hở:

3.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện

3.2. Lắp đặt mạch điện

3.3. Vận hành mạch điện

3.4. Sửa chữa mạch điện

Bài 12: Lắp đặt hệ thống lạnh thương nghiệp

Mục tiêu:

- Xác định được quy trình lắp đặt máy

- Lắp đặt theo bản vẽ thi công

- Lắp được máy đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đúng kỹ thuật, an toàn

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Đảm bảo an toàn

1. Đọc bản vẽ thi công:

1.1. Đọc bản vẽ mặt bằng lắp đặt

1.2. Đọc bản vẽ thiết kế hệ thống lạnh

1.3. Đọc bản vẽ hệ thống điện

2. Lắp đặt cụm máy nén ngưng tụ:

2.1. Xác định vị trí lắp đặt

2.2. Kiểm tra cụm ngưng tụ và máy nén

2.3. Lắp đặt cụm ngưng tụ

2.4. Lắp đặt máy nén

3. Lắp đặt quầy lạnh:

3.1. Xác định vị trí lắp đặt

3.2. Kiểm tra các thiết bị

3.3. Lắp đặt quầy lạnh vào vị trí

4. Lắp đặt đường ống dẫn gas và nước:

4.1. Đọc bản vẽ mặt bằng lắp đặt

4.2. Lắp đặt đường ống gas

4.3. Lắp đặt đường ống nước

5. Lắp đặt hệ thống điện:

5.1. Đọc bản vẽ sơ đồ điện

5.2. Chuẩn bị dây dẫn và thiết bị điện

5.3. Đấu nối

5.4. Kiểm tra, chạy thử

6. Vệ sinh công nghiệp hệ thống:

6.1. Làm sạch bên trong hệ thống gas

6.2. Làm sạch bên ngoài hệ thống

6.3. Làm sạch mặt bằng thi công

7. Thử kín hệ thống:

7.1. Kiểm tra toàn hệ thống

7.2. Thử kín hệ thống, khắc phục chỗ rò rỉ

8. Hút chân không:

8.1. Nối bơm chân không vào hệ thống

8.2. Chạy bơm chân không

8.3. Kiểm tra độ chân không

9. Nạp gas cho hệ thống	:

9.1. Nối bình gas vào hệ thống

9.2. Xả khí

9.3. Nạp gas

10. Chạy thử  hệ thống:

10.1. Kiểm tra hệ thống

10.2. Chạy thử hệ thống

10.3. Điều chỉnh hệ thống lạnh

Bài 13: Sửa chữa hệ thống lạnh thương nghiệp

Mục tiêu:

- Xác định đúng nguyên nhân hư hỏng

- Sửa chữa được các hư hỏng của máy

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Đảm bảo an toàn

1. Xác định nguyên nhân hư hỏng:

1.1. Quan sát xem xét toàn bộ hệ thống

1.2. Kiểm tra xem xét các thiết bị liên quan đến hệ thống

1.3. Khẳng định nguyên nhân hư hỏng

2. Sửa chữa hệ thống lạnh:

2.1. Kiểm tra, sửa chữa, thay thế máy nén

2.2. Sửa chữa thay thế dàn trao đổi nhiệt

2.3. Sửa chữa, thay thế van tiết lưu

2.4. Sửa chữa, thay thế van sấy lọc

2.5. Sửa chữa, thay thế quạt

3. Sửa chữa hệ thống điện:

3.1. Xác định hư hỏng hệ thống điện

3.2. Sửa chữa thay thế thiết bị hư hỏng

4. Kiểm tra

Bài 14: Bảo dưỡng hệ thống lạnh thương nghiệp

Mục tiêu:

- Kiểm tra đánh giá được tình trạng làm việc của các thiết bị

- Bảo dưỡng các thiết bị trong máy lạnh đúng quy trình kỹ thuật và của nhà sản xuất

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Đảm bảo an toàn

1. Kiểm tra hệ thống lạnh	:

1.1. Kiểm tra hệ thống lạnh

1.2. Kiểm tra hệ thống điện

2. Làm sạch thiết bị trao đổi nhiệt:

2.1. Tháo vỏ máy

2.2. Vệ sinh thiết bị trao đổi nhiệt

3. Làm sạch hệ thống nước ngưng:

3.1. Quan sát kiểm tra

3.2. Vệ sinh toàn bộ hệ thống

4. Làm sạch hệ thống lưới lọc:

4.1. Tháo lưới lọc

4.2. Vệ sinh lưới lọc

4.3. Xịt khô

5. Bảo dưỡng quạt:

5.1. Chạy thử nhận định tình trạng

5.2. Tra dầu mỡ

6. Kiểm tra lượng gas trong máy:

6.1. Kiểm tra lượng gas

6.2. Xử lý, nạp gas

7. Bảo dưỡng hệ thống điện:

7.1. Tắt nguồn tổng cấp vào máy

7.2. Kiểm tra tiếp xúc, thông mạch

7.3. Làm sạch tiếp điểm đóng cắt

7.4. Vệ sinh lắp ráp hoàn trả hệ thống

Kiểm tra kết thúc

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

(Tính cho 1 ca thực tập có 15 học sinh)

| TT | Loại trang thiết bị | Số lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tủ lạnh trực tiếp | 5 chiếc |
| 2 | Tủ lạnh gián tiếp | 5 chiếc |
| 3 | Thùng lạnh | 5 chiếc |
| 4 | Quầy lạnh | 5 chiếc |
| 5 | Máy hút chân không | 5 chiếc |
| 6 | Timer | 10 chiếc |
| 7 | Cầu chì 70 | 10 chiếc |
| 8 | Đèn hàn ôxi | 5 chiếc |
| 9 | Bộ đồ cơ khí | 5 bộ |
| 10 | Cưa sắt | 5 chiếc |
| 11 | Rơle -7 | 10 chiếc |
| 12 | Blôc tủ lạnh | 5 chiếc |
| 13 | Điện trở xả đá | 10 chiếc |
| 14 | Thermic | 10 chiếc |
| 15 | Thermostat | 10 chiếc |
| TT | Loại vật liệu | Số lượng |
| 1 | Ống đồng 6 | 100m |
| 2 | Que hàn | 1kg |
| 3 | Băng dính cách điện | 20 cuộn |
| 4 | Xà phòng | 10 kg |
| 5 | Gas R134a | 5 bình |
| 6 | Gas R12 | 5 bình |
| 7 | Gas đốt | 5 bình |
| TT | Các nguồn lực khác | Số lượng |
| 1 | Cataloge của máy | 15 bộ |
| 2 | Tài liệu tham khảo | 15 bộ |

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

- Hình thức:

+ Thực hành, vấn đáp: Lắp đặt, sửa chữa những hư hỏng thông thường của máy lạnh dân dụng và thương nghiệp; Trình bày nguyên lý làm việc, trả lời câu hỏi của giáo viên.

- Nội dung:

+ Thực hành: Sửa chữa tủ lạnh

+ Lý thuyết: Trình bầy nguyên lý làm việc

+ Sau khi trình bầy nguyên lý làm việc của sơ đồ, trả lời thêm 1 hoặc 2 câu hỏi của giáo viên

- Tiêu chuẩn đánh giá:

+ Trình bầy đúng nguyên lý làm việc

+ Sửa chữa thành thạo đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

+ Sử dụng dụng cụ đúng phương pháp

+ Đảm bảo an toàn lao động

+ Nơi thực tập phải gọn gàng, ngăn nắp

+ Cẩn thận, tỉ mỉ

- Phương pháp đánh giá: Chấm theo thang điểm 10

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

- Mô đun được áp dụng cho tất cả các trường có nghề đào tạo “Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí”

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Diễn giải

- Thị phạm

- Gợi mở

- Thực hành

- Phải có đầy đủ thiết bị cho học sinh, sinh viên thực tập

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Tất cả các bài

4. Tài liệu cần tham khảo:

- Máy và thiết bị lạnh- NXB Giáo dục

- Tủ lạnh, máy kem, máy đá, máy điều hòa nhiệt độ – NXB Giáo dục

- Kỹ thuật lạnh ứng dụng - NXB Giáo dục

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO:

HỆ THỐNG MÁY LẠNH CÔNG NGHIỆP

Mã số mô đun: MĐ 03

Thời gian mô đun: 90 giờ

(Lý thuyết: 14 giờ; Thực hành: 72 giờ; Ktra: 4)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

- Vị trí:

+ Môn học được sắp xếp sau khi học xong các môn học cơ sở Lạnh cơ bản.

- Tính chất:

+ Là mô đun bắt buộc, không thể thiếu trong nghề kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí vì trong quá trình học tập cũng như làm việc chúng ta thường xuyên phải tiếp xúc với các công việc như: lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các hệ thống máy lạnh công nghiệp như các loại kho lạnh, máy đá, tủ cấp đông...

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

- Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về đọc bản vẽ, sử dụng dụng cụ, đồ nghề và các kỹ thuật lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các hệ thống máy lạnh công nghiệp.

- Thực hành lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa và đo kiểm tra, đánh giá các hệ thống máy lạnh công nghiệp.

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ đồ nghề đo kiểm tra và các thiết bị an toàn.

- Nắm vững nguyên lý cấu tạo, hoạt động của các hệ thống máy lạnh công nghiệp.

- Lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các hệ thống máy lạnh công nghiệp đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Đo kiểm tra, đánh giá được các hệ thống máy lạnh công nghiệp.

- Cẩn thận, kiên trì

- Yêu nghề, ham học hỏi

- Thu xếp nơi làm việc gọn gàng ngăn nắp

- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số |  | Lý thuyết |  | Thực hành |  | Kiểm tra* |
| 1 | Lắp đặt hệ thống và thiết bị kho lạnh công nghiệp | 20 |  | 2 |  | 18 |  |  |
| 2 | Lắp đặt hệ thống lạnh máy đá cây | 10 | 2 |  | 7 |  |  |  |
|  | Kiểm tra |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 3 | Vận hành hệ thống lạnh | 5 | 2 |  | 3 |  |  |  |
| 4 | Bảo trì - Bảo dưỡng hệ thống lạnh | 20 | 2 |  | 17 |  |  |  |
|  | Kiểm tra |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 5 | Sửa chữa hệ thống lạnh | 15 | 3 |  | 11 |  |  |  |
|  | Kiểm tra |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 6 | Vận hành, xử lý sự cố trong một số hệ thống lạnh | 18 | 3 |  | 16 |  |  |  |
| 7 | Kiểm tra kết thúc | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Cộng | 90 | 14 |  | 72 |  | 04 |  |

* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Lắp đặt hệ thống và thiết bị kho lạnh công nghiệp

Mục tiêu:

- Nắm được các quy định, ký hiệu bản vẽ thi công;

- Hiểu về cấu tạo, mục đích sử dụng của các trang, thiết bị phục vụ lắp đặt;

- Hiểu mục đích và phương pháp lắp đặt các thiết bị chính, phụ trong kho lạnh;

- Kiểm tra được thông số của thiết bị trước khi lắp;

- Lắp đặt các thiết bị chính, phụ trong kho lạnh đúng quy trình và đảm bảo an toàn;

- Cẩn thận, chính xác, khoa học.

1. Đọc bản vẽ thi công, chuẩn bị trang thiết bị phục vụ lắp đặt:

1.1. Đọc bản vẽ mặt bằng lắp đặt

1.2. Đọc bản vẽ thiết kế hệ thống lạnh

1.3. Đọc bản vẽ mạch điện động lực và điều khiển

1.4. Chuẩn bị trang thiết bị phục vụ lắp đặt

2. Lắp đặt các thiết bị chính trong kho lạnh

2.1. Lắp đặt cụm máy nén:

2.2. Lắp đặt cụm ngưng tụ:

2.3. Lắp đặt dàn bay hơi - van tiết lưu:

3. Lắp đặt các thiết bị phụ trong kho lạnh:

3.1. Các thiết bị điều chỉnh và bảo vệ kho lạnh:

3.1.1. Kiểm tra các thiết bị

3.1.2. Lấy dấu

3.1.3. Chế tạo khung đỡ các thiết bị

3.1.4. Đặt khung vào vị trí và bắt chặt

3.1.5.Chuyển các thiết bị vào khung đỡ và bắt chặt

3.2. Lắp đặt hệ thống đường ống dẫn gas:

3.2.1. Xác định vị trí, độ dài, kích thước đường ống

3.2.2. Cắt ống và nạo ba via

3.2.3. Nong, loe, uốn ống

3.2.4. Hàn ống, nối rắc co

3.3. Lắp đặt hệ thống nước giải nhiệt, tải lạnh:

3.3.1. Chuẩn bị giá đỡ, nẹp ống

3.3.2. Xác định vị trí, độ dài, kích thước đường ống

3.3.3. Cắt ống, ren ống, hàn mặt bích, vệ sinh đường ống

3.3.4. Ráp nối đường ống thành hệ thống hoàn chỉnh

3.3.5. Kiểm tra, thử kín

3.3.6. Bọc cách nhiệt hệ thống tải lạnh

3.4. Lắp đặt hệ thống nước xả băng:

3.4.1. Khảo sát vị trí lắp đặt đường ống thoát nước xả băng

3.4.2. Xác định độ dài, kích thước đường ống

3.4.3 Gia công ống theo kích thước tính toán đo đạc

3.4.4.Ráp nối đường ống thành hệ thống hoàn chỉnh

3.4.5. Kiểm tra độ bền kín, độ dốc của đường ống

3.4.6. Bọc cách nhiệt hệ thống tải lạnh

3.5. Lắp đặt hệ thống điện động lực - điều khiển:

3.5.1. Kiểm tra tủ điện

3.5.2. Đấu dây điện vào các khí cụ điện trong tủ điện và thiết bị đo lường

3.5.3. Đấu nối các thiết bị điện vào tủ điện

3.5.4. Kiểm tra lần cuối

3.5.5. Cấp nguồn điện

4. Hút chân không - nạp gas, chạy thử hệ thống:

4.1. Vệ sinh công nghiệp hệ thống

4.2. Thử kín hệ thống

4.3. Hút chân không – Nạp gas hệ thống

4.4. Chạy thử hệ thống:

4.4.1. Kiểm tra tổng thể hệ thống

4.4.2. Đóng điện

4.4.3. Kiểm tra, hiệu chỉnh chiều quay của các động cơ

4.4.4. Đo kiểm các thông số

5. Kiểm tra

Bài 2: Lắp đặt hệ thống lạnh máy đá cây

Mục tiêu:

- Nắm được các quy định, ký hiệu bản vẽ thi công;

- Hiểu về cấu tạo, mục đích sử dụng của các trang, thiết bị phục vụ lắp đặt;

- Hiểu mục đích và phương pháp lắp đặt các thiết bị chính, phụ trong máy đá cây;

-  Kiểm tra được thông số của thiết bị trước khi lắp;

- Lắp đặt các thiết bị chính, phụ trong máy đá cây đúng quy trình và đảm bảo an toàn;

- Cẩn thận, chính xác, khoa học.

1. Đọc bản vẽ thi công, chuẩn bị trang thiết bị phục vụ lắp đặt:

1.1.Đọc bản vẽ mặt bằng lắp đặt

1.2. Đọc bản vẽ thiết kế hệ thống lạnh

1.3. Đọc bản vẽ mạch điện động lực và điều khiển

1.4. Chuẩn bị trang thiết bị phục vụ lắp đặt

2. Lắp đặt các thiết bị chính trong máy đá

2.1. Lắp đặt cụm máy nén

2.2. Lắp đặt cụm ngưng tụ

2.3. Lắp đặt bể đá - máy khuấy

2.4. Lắp đặt dàn bay hơi - van tiết lưu:

3. Lắp đặt các thiết bị phụ trong máy đá cây

3.1. Các thiết bị điều chỉnh và bảo vệ máy đá cây

3.2. Lắp đặt hệ thống đường ống dẫn gas:

3.3. Lắp đặt hệ thống nước giải nhiệt:

3.4. Lắp đặt hệ thống điện động lực - điều khiển

4. Hút chân không - nạp gas, chạy thử hệ thống:

4.1. Vệ sinh công nghiệp hệ thống

4.2. Thử kín hệ thống

4.3. Hút chân không – Nạp gas hệ thống:

4.4. Chạy thử hệ thống

5. Kiểm tra

Bài 3: Vận hành hệ thống lạnh

Mục tiêu:

- Hiểu mục đích và phương pháp kiểm tra, vận hành hệ thống lạnh

- Đọc bản vẽ ghi nhật ký hệ thống, bảng biểu

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo

- Hiểu cấu tạo và vận hành của thiết bị

- Yêu nghề, ham thích công việc. Có tính kỷ luật cao

1. Kiểm tra hệ thống lạnh	:

1.1. Kiểm tra các thông số đo lường của hệ thống lạnh

1.2. Kiểm tra, xác định tình hình của các thiết bị

1.3. Kiểm tra hệ thống tải lạnh và giải nhiệt

1.4. Kiểm tra hệ thống điện

2. Khởi động hệ thống:

2.1. Cấp điện cho hệ thống

2.2. Khởi động hệ thống giải nhiệt

2.3. Khởi động hệ thống tải lạnh

2.4. Khởi động máy nén

3. Một số thao tác trong quá trình vận hành

3.1. Quy trình rút gas - xả gas:

3.2. Quy trình nạp dầu -  xả dầu cho hệ thống lạnh

3.3. Quy trình xả khí không ngưng:

3.4. Quy trình xả tuyết cho hệ thống lạnh

4. Theo dõi các thông số kỹ thuật:

4.1. Theo dõi các thông số điện của hệ thống:

4.2. Theo dõi các thông số áp suất của hệ thống

4.3. Theo dõi các thông số nhiệt độ của hệ thống

4.4. Ghi nhật ký vận hành

5. Kiểm tra

Bài 4. Bảo trì - Bảo dưỡng hệ thống lạnh

Mục tiêu:

- Hiểu mục đích và phương pháp kiểm tra hệ thống lạnh

- Hiểu cấu tạo và vận hành của thiết bị

- Sử dụng thành thạo hoá chất, bơm cao áp, máy nén khí

- Biết tra dầu, mỡ cho các thiết bị

- Sửa chữa thay thế các thiết bị hỏng

- Thao tác an toàn.

1. Kiểm tra hệ thống lạnh:

1.1. Kiểm tra lượng gas trong máy

1.2. Kiểm tra hệ thống truyền động đai

1.3. Kiểm tra lượng dầu trong máy

1.4. Kiểm tra lượng chất tải lạnh

1.5. Kiểm tra thiết bị bảo vệ

2. Làm sạch hệ thống lạnh

2.1. Làm sạch bình ngưng tụ – Bình bay hơi

2.2. Làm sạch tháp giải nhiệt

2.3. Làm sạch hệ thống đường ống dẫn nước

2.4. Làm sạch hệ thống lưới lọc gió

2.5. Làm sạch phin lọc gas

2.6. Làm sạch dàn bay hơi - Dàn ngưng

3. Bảo trì - Bảo dưỡng các thiết bị trong hệ thống

3.1. Bảo dưỡng bơm

3.2. Bảo dưỡng quạt - Máy khuấy

3.3. Bảo trì hệ thống bôi trơn máy nén

3.4. Bảo dưỡng cụm clapê

3.5. Bảo trì - Bảo dưỡng hệ thống điện động lực

3.6. Bảo trì - Bảo dưỡng hệ thống điện điều khiển

4. Kiểm tra

Bài 5: Sửa chữa hệ thống lạnh

Mục tiêu:

- Biết phương pháp kiểm tra, xác định hư hỏng trong hệ thống lạnh;

- Biết quan sát, phán đoán, phân tích

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo kiểm

- Hiểu cấu tạo và vận hành của thiết bị

- Biết tra dầu, mỡ và lắp ráp lại thiết bị vào hệ thống

- Yêu nghề, ham thích công việc

- Có tính kỷ luật cao

1. Kiểm tra xác định nguyên nhân hư hỏng:

1.1. Đọc sổ nhật ký, trao đổi với người vận hành ngày hôm đó

1.2. Quan sát, xem xét toàn bộ hệ thống

1.3. Kiểm tra xem xét các thiết bị liên quan đến sự cố

1.4. Chọn lọc ghi chép các thông tin quan trọng liên quan đến sự cố

1.5. Khẳng định nguyên nhân hư hỏng

2. Sửa chữa các thiết bị chính trong hệ thống lạnh

2.1. Sửa chữa máy nén

2.2. Sửa chữa bình ngưng tụ - Bình bay hơi

2.3. Sửa chữa dàn ngưng tụ - Dàn bay hơi

2.4. Thay phin lọc - ống mao

3. Sửa chữa các thiết bị phụ trong hệ thống lạnh

3.1. Sửa chữa bơm

3.2. Sửa chữa tháp giải nhiệt

3.3. Sửa chữa máy khuấy

3.4. Sửa chữa động cơ

3.5. Sửa chữa các thiết bị bảo vệ

3.6. Sửa chữa các thiết bị điều chỉnh

4. Sửa chữa hệ thống điện:

4.1. Tắt nguồn tổng cấp vào máy

4.2. Xác định hư hỏng trong hệ thống điện

4.3. Sửa chữa, thay thế các thiết bị hư hỏng

4.4. Làm sạch tiếp điểm, xiết chặt các mối nối, cầu đấu

4.5. Lắp ráp hoàn trả hệ thống

5. Sửa chữa hệ thống nước - Hệ thống dẫn gió:

5.1. Kiểm tra, xác định hư hỏng của hệ thống

5.2. Lập quy trình, tiến độ thay thế sửa chữa

5.3. Sửa chữa, thay thế các thiết bị hư hỏng:

5.4. Chạy thử

6. Kiểm tra

Bài 6: Vận hành, xử lý sự cố trong một số hệ thống lạnh

Mục tiêu:

+ Hiểu mục đích và phương pháp vận hành hệ thống lạnh ghép

+ Hiểu mục đích và phương pháp vận hành hệ thống lạnh có sử dụng thiết bị IXELL

+ Hiểu mục đích và phương pháp vận hành hệ thống lạnh có sử dụng thiết bị PLC

+ Hiểu mục đích và phương pháp xử lý một số sự cố thường gặp trong hệ thống lạnh

+ Sử dụng được các dụng cụ đo kiểm

+ Đọc hiểu bản vẽ hệ thống lạnh và hệ thống điện

+ Vận hành hệ thống đúng yêu cầu kỹ thuật

+ Cài đặt chế độ vận hành trên bộ DIXELL

+ Cài đặt chế độ vận hành trên bộ DIXELL

+ Xác định đúng nguyên nhân gây ra sự cố trong hệ thống lạnh

+ Sửa chữa, khắc phục các sự cố

+ Theo dõi các thông số hoạt động của hệ thống lạnh

1. Vận hành hệ thống lạnh có sử dụng thiết bị DIXELL:

1.1. Tìm hiểu cấu tạo, hoạt động của hệ thống lạnh

1.1.1. Hiểu cấu tạo, hoạt động của hệ thống lạnh có sử dụng thiết bị DIXELL

1.1.2. Đọc hiểu được bản vẽ về lạnh, điện, cơ khí

1.2. Kiểm tra hệ thống lạnh

1.2.1. Đọc bản vẽ và nhật ký công trình

1.2.2. Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo

1.2.3. Hiểu cấu tạo và vận hành của thiết bị lạnh

1.3. Kiểm tra hệ thống điện, cài đặt chế độ vận hành trên bộ DIXELL

1.3.1. Đọc bản vẽ và nhật ký công trình

1.3.2. Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo

1.3.3. Hiểu cấu tạo và vận hành của thiết bị lạnh

1.3.4. Cài đặt được các chế độ vận hành

1.4.Vận hành hệ thống lạnh có sử dụng thiết bị DIXELL

1.4.1. Thao tác đóng, mở các van

1.4.2. Cài đặt được các chế độ vận hành

1.4.3. Vận hành đúng yêu cầu kỹ thuật

1.4.4. Theo dõi, kiểm tra các thông số của hệ thống lạnh

1.5. Đo kiểm các thông số

1.5.1. Sử dụng các dụng cụ đo

1.5.2. Đọc chính xác các thống số kỹ thuật

1.5.3. Đánh giá các kết quả đo được

1.5.4. Kiểm tra

2. Vận hành hệ thống lạnh có sử dụng thiết bị PLC:

2.1.1. Tìm hiểu cấu tạo, hoạt động của hệ thống lạnh

2.1.2. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của hệ thống lạnh có sử dụng thiết bị PLC

2.1.3. Đọc hiểu bản vẽ về lạnh, điện, cơ khí

2.2. Kiểm tra hệ thống lạnh

2.2.1. Đọc bản vẽ và nhật ký công trình

2.2.2. Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo

2.2.3. Hiểu cấu tạo và vận hành của thiết bị lạnh

2.3. Kiểm tra hệ thống điện, cài đặt chế độ vận hành trên bộ PLC

2.3.1. Đọc bản vẽ và nhật ký công trình

2.3.2. Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo

2.3.3. Hiểu cấu tạo và vận hành của thiết bị lạnh

2.3.4. Cài đặt được các chế độ vận hành

2.4. Vận hành hệ thống lạnh có sử dụng thiết bị PLC

2.4.1. Thao tác đóng, mở các van

2.4.2. Cài đặt các chế độ vận hành

2.4.3. Vận hành theo yêu cầu kỹ thuật

2.4.4. Theo dõi, kiểm tra các thông số của hệ thống lạnh

2.5. Đo kiểm các thông số

2.5.1. Sử dụng các dụng cụ đo

2.5.2. Đọc chính xác các thống số kỹ thuật

2.5.3. Đánh giá các kết quả đo được

3. Vận hành, xử lý sự cố trong một số hệ thống lạnh:

3.1. Xử lý sự cố mô tơ máy nén không quay

3.2. Xử lý sự cố áp suất đẩy quá cao

3.3. Xử lý sự cố áp suất đẩy quá thấp

3.4. Xử lý sự cố áp suất hút quá cao

3.5. Xử lý sự cố áp suất hút quá thấp

3.6. Xử lý sự cố có tiếng lạ phát ra từ máy nén

3.7. Xử lý sự cố carte bị quá nhiệt

3.8. Xử lý sự cố dầu tiêu thụ quá nhiều

3.9. Xử lý sự cố nhiệt độ buồng lạnh không đạt yêu cầu

3.10. Xử lý các trục trặc thường gặp ở máy nén

3.11. Xử lý sự cố áp suất dầu thấp

3.12. Xử lý sự cố ngập dịch

3.13. Xử lý sự cố phần điện

4. Kiểm tra

Kiểm tra kết thúc

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

(Tính cho 1 ca thực tập có 15 học sinh)

| TT | Loại trang thiết bị | Số lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mô hình kho lạnh, máy đá cây | 3 máy |
| 2 | Đồng hồ vạn năng | 15 cái |
| 3 | Ampekìm | 15 cái |
| 4 | Nhiệt kế | 15 cái |
| 5 | Bộ đồng hồ nạp gas | 15 cái |
| 6 | Bộ nong loe, uốn ống | 15 cái |
| 7 | Máy hàn hơi | 3 cái |
| 8 | Máy hàn điện | 2 cái |
| 9 | Máy nén khí | 2 cái |
| 10 | Dụng cụ cơ khí chuyên dụng | 3 bộ |
| 11 | Máy khoan | 2 cái |
| 12 | Cưa | 6 cái |
| 13 | Bơm chân không | 2 cái |
| 14 | Mô hình tủ cấp đông (1 cấp, 2 cấp) | 3 máy |

| TT | Loại vật liệu | Số lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gas R12, R134a | 10 bình |
| 2 | Vật liệu bảo ôn | 50 cây |
| 3 | Ống đồng | 30 cây |
| 4 | Ống thép | 50 m |
| 5 | Ống nhựa | 100 m |
| 6 | Thiết bị điện | 30 cái |
| 7 | Nitơ | 5 bình |
| 8 | Dây điện | 200 m |
| 9 | Băng dính cách điện | 10 cuộn |

| TT | Các nguồn lực khác | Số lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bảng thực tập | 15 cái |
| 2 | Bộ kìm điện (kìm điện, kìm cắt dây, kìm tuốt dây, kìm bấm đầu cốt) | 15 bộ |
| 3 | Bộ tuốc nơ vít (2 cạnh, 4 cạnh) | 15 bộ |
| 4 | Cờ lê, mỏ lết | 15 bộ |
| 5 | Các bản vẽ cấu tạo của các khí cụ điện, thiết bị điện | mỗi t.bị một bản |
| 6 | Các bản vẽ sơ đồ nguyên lý | 30 bản |

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Hình thức:

- Thực hành, viết: Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống lạnh của máy lạnh công nghiệp ( Như máy đá cây, kho lạnh đông, kho lạnh ...); Thuyết minh nguyên lý làm việc của hệ thống lạnh và hệ thống điện của máy lạnh công nghiệp

- Trả lời câu hỏi của giáo viên

2. Thời gian: 6 giờ

3. Nội dung:

- Thực hành: Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa ( 2pan) hệ thống lạnh công nghiệp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian và an toàn.

- Lý thuyết: Trình bầy được nguyên lý làm việc của hệ thống lạnh và hệ thống điện của máy lạnh công nghiệp.

- Sau khi trình bầy nguyên lý làm việc của hệ thống, trả lời thêm 1 hoặc 2 câu hỏi của giáo viên

4. Tiêu chuẩn đánh giá:

- Thiết bị hoạt động đúng

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ đồ nghề đo kiểm tra và các thiết bị an toàn

- Nắm vững nguyên lý cấu tạo, hoạt động của các hệ thống máy lạnh công nghiệp

- Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các hệ thống máy lạnh công nghiệp đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Đảm bảo an toàn lao động, gọn gàng, ngăn nắp, cẩn thận, tỉ mỉ.

5. Phương pháp đánh giá: Chấm theo thang điểm 10

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

- Mô đun được áp dụng cho tất cả các trường có nghề đào tạo “Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí”

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Diễn giải

- Thị phạm

- Gợi mở

- Thực hành

- Khi chuyển sang thực tập bài tiếp theo, giáo viên phải nêu được tính kế thừa, logic giữa hai bài tập

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Tất cả các bài

4. Tài liệu cần tham khảo:

- Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ. Máy và thiết bị lạnh. NXB Giáo dục

- Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ. Kỹ thuật lạnh cơ sở. NXB Giáo dục

- Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ. Tủ lạnh, máy kem, máy đá: Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật.

- Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ. Kỹ thuật lạnh ứng dụng. NXB Giáo dục

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG MÁY LẠNH

Mã số mô đun: MĐ 04

Thời gian mô đun: 90 giờ

(Lý thuyết: 14 giờ; Thực hành: 73 giờ: Ktra: 3 giờ)

I.VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

- Vị trí:

+ Học sau khi đã học xong các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở, các mô đun chuyên môn nghề như: lạnh cơ bản, hệ thống máy lạnh dân dụng và thương nghiệp, hệ thống máy lạnh công nghiệp;

- Tính chất:

+ Ứng dụng các kiến thức đã học để tập sự giải quyết nhiệm vụ cụ thể được giao

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

- Nắm được phương pháp tính toán tải lạnh, thiết lập sơ đồ hệ thống lạnh cần có, lựa chọn máy và thiết bị trang bị cho hệ thống;

- Tính sơ bộ được công suất, số lượng, chủng loại máy và thiết bị, thiết kế và thể hiện được sơ đồ lắp nối hệ thống trên bản vẽ;

- Lắp đặt được hệ thống máy lạnh vừa thiết kế trên mô hình mô phỏng.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

| Số TT | # Các bài trong môđun | # Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành | # Kiểm tra |
| 1 | Tính toán xác định phụ tải lạnh | 10 | 7 | 2 | 1 |
| 2 | Thiết kế sơ bộ hệ thống máy lạnh | 20 | 6 | 13 | 1 |
| 3 | Lắp đặt hệ thống máy lạnh. | 59 | 1 | 58 |  |
|  | Kiểm tra kết thúc mô đun | 1 |  |  | 1 |
|  | Cộng | 90 | 14 | 73 | 3 |

* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Tính toán xác định phụ tải lạnh

Mục tiêu:

- Xác định kết cấu hộ dùng lạnh:

+ Nếu là tổ hợp kho lạnh: Tính số lượng kho, xác định kích thước, kết cấu và bố trí mặt bằng tổ hợp kho lạnh

+ Nếu là kho lạnh đơn chiếc: Xác định kích thước, kết cấu, mặt bằng kho

+ Nếu là bể đá khối: Xác định kích thước, kết cấu, mặt bằng

- Xác định đối tượng cần làm lạnh, kiểu làm lạnh (Trực tiếp/gián tiếp), bố trí, sắp xếp sản phẩm,...

+ Nhiệt độ lạnh cần đạt

- Tính toán phụ tải lạnh:

+ Tính cách nhiệt, cách ẩm, kiểm tra đọng sương, đọng ẩm của vách

+ Xác định phụ tải máy nén và thiết bị, chọn máy nén và các thiết bị

1. Xác định kết cấu hộ dùng lạnh (Tổ hợp kho lạnh/buồng lạnh/bể đá/ ...), đối tượng cần làm lạnh, kiểu làm lạnh (Trực tiếp/gián tiếp), bố trí, sắp xếp sản phẩm... Nhiệt độ lạnh cần đạt

1.1. Xác định diện tích xây dựng, kích thước, số lượng các loại phòng/hoặc kích thước kho bảo quản/Bể nước đá,...Định kết cấu các vách ngăn che.

1.2. Nhiệt độ lạnh xác định theo nhiệm vụ hoặc theo sản phẩm cần làm lạnh

2. Tính toán phụ tải lạnh:

2.1. Tính dòng nhiệt truyền qua kết cấu bao che

2.2. Tính dòng nhiệt do sản phẩm và bao bì/khuôn/khay tỏa ra

2.3. Tính dòng nhiệt do vận hành : Động cơ, bơm, quạt, người, đèn,...

2.4. Tính dòng nhiệt do thông gió, rò lọt

2.5. Tính dòng nhiệt từ sản phẩm: Thịt, cá/ nước đá,...

3. Tính cách nhiệt,cách ẩm, kiểm tra đọng sương, đọng ẩm của vách:

3.1. Tính chiều dày các lớp cách nhiệt

3.2. Kiểm tra đọng sương trên vách

3.3. Kiểm tra đọng ẩm trong vách

4. Xác định phụ tải máy nén và phụ tải thiết bị, chọn máy nén và các thiết bị:

4.1. Tính phụ tải máy nén

4.2. Tính phụ tải dàn lạnh

4.3. Xây dựng và tính toán chu trình lạnh

4.4. Chọn máy nén và các thiết bị

Bài 2: Thiết kế  sơ bộ hệ thống máy lạnh

Mục tiêu:

- Thiết kế sơ đồ nguyên lý hệ thống máy lạnh

- Chọn đường ống, van và các thiết bị phụ khác của hệ thống máy lạnh

1. Bố trí, sắp xếp thiết bị, xây dựng và vẽ sơ đồ nguyên lý chi tiết các cụm máy thiết bị và toàn  hệ thống

2. Chọn vật liệu, đường kính ống, van các loại và các thiết bị khác cho hệ thống

3. Kiểm tra cuối bài

- Báo cáo trình diễn bản vẽ để G/V đánh giá, góp ý

- Xem xét nội dung trình bày bản vẽ

- Đánh giá chất lượng thể hiện bản vẽ.

- Đạt / chưa đạt (phải chỉnh sửa để được dự kiểm tra đánh giá cuối môđun)

Bài 3: Lắp đặt hệ thống máy lạnh

Mục tiêu:

- Lắp đặt hệ thống máy lạnh dựa theo sơ đồ nguyên lý hệ thống máy lạnh

1. Gia công, lắp đặt vỏ cách nhiệt (Tổ hợp kho lạnh/buồng lạnh/bể đá/ ...),

2. Lắp đặt hệ thống máy lạnh dựa theo	 sơ đồ nguyên lý hệ thống máy lạnh

3. Kiểm tra cuối bài:

Kiểm tra kết thúc mô đun

Mục tiêu:

- Báo cáo trình diễn tổng thể kết quả tính toán, thiết kế và lắp đặt để G/V đánh giá cho điểm kết thúc môđun

- Chạy thử sản phẩm vừa lắp đặt, kiểm tra các thông số kỹ thuật

1. Kiểm tra kết quả tính toán

2. Kiểm tra nội dung, hình thức thể hiện bản vẽ

3. Kiểm tra kết quả lắp đặt.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

| TT | Loại trang thiết bị | Số lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Máy chiếu | 1 bộ |
| 2 | Thiết bị/hệ thống hoặc giáo cụ trực quan |  |
| 3 | Máy tính, máy in / bàn và dụng cụ vẽ kỹ thuật |  |
| 4 | Máy vẽ + in khổ lớn |  |
| 5 | Giáo trình, sổ tay thiết kế, các tiêu chuẩn nhà nước liên quan |  |
| 6 | Máy nén lạnh các loại | 5 chiếc |
| 7 | Bộ hàn hơi O2 - C2H2 | 2 bộ |
| 8 | Các dàn trao đổi nhiệt ống - quạt | 10 chiếc |
| 9 | Máy nén khí có bình chứa | 2 bộ |
| 10 | Chai nitơ cao áp | 4 bộ |
| 11 | Máy hút chân không | 4 bộ |
| 12 | Máy mài | 2 bộ |
| 13 | Máy khoan đứng | 2 bộ |
| 14 | Máy khoan tay | 5 bộ |
| 15 | Bộ đồ nghề điện lạnh chuyên dụng | 20 bộ |
| 16 | Am pe kìm | 10 bộ |
| 17 | Bộ uốn ống các loại | 10 bộ |
| 18 | Bộ nong loe các loại | 10 bộ |
| 19 | Mỏ lết các loại | 10 bộ |
| 20 | Xi lanh nạp ga | 10 bộ |
| 21 | Máy thu hồi ga | 2 bộ |
| 22 | Đèn hàn | 20 bộ |
| 23 | Nhiệt kế các loại | 10 bộ |
| 24 | Rơ le nhiệt độ các loại | 10 bộ |

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

- Học viên trình bày đồ án trước hội đồng chấm

- Học viên vận hành sản phẩm vừa lắp đặt, trình bày các thông số kỹ thuật đạt được;

- G/V hướng dẫn và Hội đồng cho điểm theo thang điểm 10;

- Căn cứ vào qui định thi và kiểm tra sẽ tổng kết điểm số của mô đun cho học viên.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

- Môđun được tiến hành sau khi đã học xong các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở, các mô đun chuyên môn nghề như: lạnh cơ bản, hệ thống máy lạnh dân dụng và thương nghiệp, hệ thống máy lạnh công nghiệp;

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môđun:

-  Lý thuyết:  Nghe giảng trên lớp

- Thực hành: Học viên thực hành tại xưởng

- Thảo luận ở tổ, nhóm có sự kiểm tra, giúp đỡ của G/V theo lịch làm việc

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: Tất cả các bài

4. Tài liệu cần tham khảo:

-  Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ. Máy và thiết bị lạnh. NXB Giáo dục

- Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ. Kỹ thuật lạnh cơ sở. NXB Giáo dục

- Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ. Tủ lạnh, máy kem, máy đá: Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật.

CHƯƠNG TRINH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ LẮP ĐẶT SƠ BỘ HỆ THỐNG

ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

Mã số mô đun: MĐ 05

Thời gian mô đun: 105 giờ

(Lý thuyết: 14giờ; Thực hành: 87 giờ:Ktra: 4giờ)

I.VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔĐUN:

- Vị trí:

+ Mô đun được bố trí học sau khi đã học xong các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở, các môn học, mô đun chuyên môn nghề.

- Tính chất:

+ Ứng dụng các kiến thức đã học tập sự giải quyết nhiệm vụ cụ thể được giao

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

- Nắm được phương pháp tính toán tải hệ thống ĐHKK, thiết lập sơ đồ hệ thống và sơ đồ nguyên lý ĐHKK, tính toán, lựa chọn máy và thiết bị trang bị cho hệ thống;

- Tính sơ bộ được nhiệt thừa, ẩm thừa, xác định được công suất lạnh, năng suất gió của hệ thống, xác định được số lượng, chủng loại máy và thiết bị. Thiết kế và thể hiện được sơ đồ lắp nối hệ thống cả về cung cấp điện.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

- Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

| Số TT | # Các bài trong mô đun | # Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành | # Kiểm tra* |
| 1 | Tính toán xác định phụ tải hệ thống điều hoà không khí | 45 | 7 | 37 | 1 |
| 2 | Thiết kế lắp đặt sơ bộ hệ thống điều hoà không khí. | 58 | 7 | 50 | 1 |
|  | Kiểm tra kết thúc mô đun | 2 |  |  | 2 |
|  | Cộng | 105 | 14 | 87 | 4 |

*Ghi chú: thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết và thực hành được tính vào giờ thực hành

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Tính toán xác định phụ tải hệ thống điều hoà không khí

Mục tiêu:

- Xác định kết cấu hộ ĐHKK: Xác định kích thước, kết cấu ngăn che,  mặt bằng không gian ĐHKK

- Xác định công năng các không gian ĐHKK. Tiêu chuẩn vệ sinh an toàn, chọn cấp điều hòa và xác định thông số tính toán trong nhà, ngoài trời;

- Tính nhiệt thừa, ẩm thừa, kiểm tra đọng sương;

- Xây dựng sơ đồ ĐHKK, biểu diễn quá trình xử lý không khí trên đồ thị I - d hoặc t - d, xác định công suất lạnh/nhiệt, năng suất gió của hệ thống.

1. Xác định kết cấu hộ ĐHKK:

1.1. Xác định kích thước, kết cấu ngăn che, mặt bằng không gian ĐHKK

1.2. Xác định công năng các không gian ĐHKK

2. Tiêu chuẩn vệ sinh an toàn, chọn cấp điều hòa và xác định thông số tính toán trong nhà, ngoài trời:

2.1. Tiêu chuẩn vệ sinh an toàn, chọn cấp điều hòa

2.2. Chọn thông số tính toán trong nhà, ngoài trời

3. Tính nhiệt thừa, ẩm thừa, kiểm tra đọng sương:

3.1. Tính nhiệt thừa

3.2. Tính ẩm thừa

3.3. Kiểm tra đọng sương

4. Xây dựng sơ đồ ĐHKK, biểu diễn quá trình xử lý không khí trên đồ thị I - d hoặc t - d, xác định công suất lạnh/nhiệt, năng suất gió của hệ thống:

4.1. Xây dựng sơ đồ ĐHKK, biểu diễn quá trình xử lý không khí trên đồ thị I - d hoặc t - d

4.2. Xác định công suất lạnh/nhiệt, năng suất gió của hệ thống

5. Kiểm tra cuối bài:

Đặc điểm, kết cấu công trình ĐHKK. Tính hợp lý của các phương án và thông số lựa chọn làm cơ sở tính toán thiết kế. Kết quả tính toán nhiệt thừa, ẩm thừa, phương pháp và kết quả tính toán tải ĐHKK.

Bài 2: Thiết kế lắp đặt sơ bộ hệ thống điều hoà không khí

Mục tiêu:

- Chọn máy và thiết bị cho hệ thống ĐHKK: Máy nén, AHU, FCU, dàn nóng, dàn lạnh, bơm, quạt, tháp giải nhiệt,...

- Bố trí thiết bị, tính toán xác định kích thước hệ thống nước, không khí;

- Tính toán đường ống, cách nhiệt, cách ẩm đường ống gió, nước lạnh, tính và thiết kế lắp đặt hệ thống tiêu âm.

1. Chọn máy và thiết bị cho hệ thống ĐHKK: Máy nén, AHU, FCU, dàn nóng, dàn lạnh, bơm, quạt, tháp giải nhiệt,...

1.1. Chọn máy lạnh cho hệ thống ĐHKK

1.2. Chọn thiết bị xử lý không khí, dàn nóng, dàn lạnh

1.3. Vẽ sơ đồ hệ thống ĐHKK

1.4. Chọn bơm, quạt và các thiết bị phụ khác

2. Bố trí thiết bị, tính toán xác định kích thước hệ thống nước, không khí:

2.1. Bố trí máy và các thiết bị của hệ thống ĐHKK

2.2. Tính toán xác định số lượng, đặc tính thiết bị xử lý nước và không khí cho hệ thống ĐHKK

3. Tính toán đường ống, cách nhiệt, cách ẩm đường ống gió, nước lạnh, tính và thiết kế lắp đặt hệ thống tiêu âm.

3.1. Tính toán thiết kế đường ống gió, đường ống nước

3.2. Tính toán cách nhiệt, cách ẩm đường ống gió và đường ống nước lạnh.

3.3. Tính toán thiết kế lắp đặt hệ thống tiêu âm.

4. Tính toán, thiết kế hệ thống cung cấp điện cho hệ thống ĐHKK

5. Kiểm tra cuối bài:

Xem xét nội dung trình bày bản vẽ, đánh giá chất lượng hệ thống thiết kế, tính chính xác khoa học hệ thống thiết kế, nội dung, hình thức trình bày bản vẽ.

Kiểm tra kết thúc mô đun

Mục tiêu:

- Báo cáo trình diễn tổng thể kết quả tính toán và thiết kế để G/V đánh giá cho điểm kết thúc mô đun.

1. Báo cáo trình diễn tổng thể kết quả tính toán và thiết kế để G/V đánh giá cho điểm kết thúc mô đun

2. Kiểm tra tính hợp lý của phương pháp và phương án tính toán thiết kế

3. Kiểm tra kết quả tính toán, lựa chọn thiết bị và nội dung, hình thức thể hiện

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔĐUN:

| TT | Loại trang thiết bị | Số lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Máy chiếu | 1 bộ |
| 2 | Thiết bị/hệ thống hoặc giáo cụ trực quan |  |
| 3 | Máy tính, máy in / bàn và dụng cụ vẽ kỹ thuật |  |
| 4 | Máy vẽ + in khổ lớn |  |
| 5 | Giáo trình, sổ tay thiết kế, các tiêu chuẩn nhà nước liên quan |  |

| TT | Loại vật liệu | Số lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Giấy vẽ các khổ A4 - A0..... |  |

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

- Học viên trình bày trước hội đồng chấm

G/V hướng dẫn và Hội đồng cho điểm theo thang điểm 10.

- Căn cứ vào qui định thi và kiểm tra sẽ tổng kết điểm số của mô đun cho học viên

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

- Là mô đun tự chọn với tất cả các sinh viên cao đẳng nghề;

- Mô đun được bố trí học sau khi đã học xong các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở, các môn học, mô đun chuyên môn nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môđun:

- Thảo luận ở tổ, nhóm có sự kiểm tra, giúp đỡ của G/V theo lịch làm việc

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

4. Tài liệu cần tham khảo:

- Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ. Máy và thiết bị lạnh. NXB Giáo dục

- Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ. Kỹ thuật lạnh cơ sở. NXB Giáo dục

- Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ. Tủ lạnh, máy kem, máy đá: Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật.

MỤC LỤC

| Mã MĐ | Tên mô đun | Trang |
| --- | --- | --- |
| MĐ 01 | Lạnh cơ bản | 5 |
| MĐ 02 | Hệ thống máy lạnh dân dụng và thương nghiệp | 24 |
| MĐ 03 | Hệ thống máy lạnh công nghiệp | 36 |
| MĐ 04 | Tính toán, thiết kế lắp đặt hệ thống máy lạnh | 48 |
| MĐ 05 | Tính toán, thiết kế lắp đặt sơ bộ hệ thống điều hoà không khí | 53 |